ROMANIA

JUDETUL  NEAMT

COMUNA  ION  CREANGA

PRIMAR

DISPOZITIE

Nr.240 din 21.10.2025

Privind  reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului in cadrul

Primaria comunei Ion Creanga , judetul Neamt

Analizând temeiurile  juridice :

- Art. 148 alin.(2) din Constitutia  României , republicată,

- Art. 19 lit.,,a” din  Legea nr. 307 / 2006  privind  apărarea  impotriva  incendiilor , republicată , cu modificarile  si  completarile ulterioare,

- Art. 17 lit.,,c” art. 97- art. 104  din anexa  la  Ordinul M.A.I nr. 163/ 2007  pentru aprobarea  Normelor  generale  de apărare  împotriva  incendiilor , cu  modificarile  si  completarile ulterioare,

- Legea  nr. 52/ 2003  privind  transparenta  decizonală  in administratia  publica  locala, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,

- Art. 80- art. 82 din Legea  nr. 24/ 2000 privind  normele de  tehnică legislativa  pentru elaborarea  actelor  normative, cu modificarile  si  completarile  ulterioare,

Tinand  seama  de  prevederile  :

-Hotărârea  nr.142  din 20.11.2023  privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului comunei  Ion Creanga începând cu 01 noiembrie 2023 precum si aprobarea statului de functii si a organigramei în conformitate cu Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung

Luand  act de :

-Procesul- verbal de control al ISU Neamt nr. 3743385/ 10876/ 22.09.2025

In  temeiul  dispozitiilor   art. 155  alin. (1) , lit. “d si e”, alin.(5) “a si b”,  si  ale  art. 196 , alin.(1) lit.”b” din    O.U.G nr. 57 / 2019 , privind   Codul administrativ,

Primarul  Comunei  Ion Creanga, judetul Neamț ;

DISPUNE :

Art.1  Se  stabilesc  regulile privind  lucrul cu foc deschis si fumatul in cadrul Primaria comunei Ion Creanga  , conform anexei care face parte integranta  din prezenta.

Art. 2   Prezenta  Dispozitie  poate  fi  contestata conform prevederilor Legii  nr. 554/ 2004 privind  contenciosul administrativ, cu modificarile  si  completarile ulterioare

Art. 3 Secretarul  general al UAT  va  comunica  prezenta  institutiilor, autoritatilor  si  persoanelor  interesate.

PRIMAR                                                                                       Avizat  ptr.  Legalitate

Dumitru – Dorin TABACARIU                                             SECRETAR  GENERAL  UAT

Mihaela  NIȚĂ

Anexa

Reglementarea lucrului cu foc deschis  si afumatului in cadrul Primaria comunei  Ion Creanga

Art. 1. Lucrările cu foc deschis se vor executa cu respectarea următoarelor reguli:

1.1. Se execută temporal sub supraveghere lucrările de sudură.

1.2 În clădirile, compartimentele (locurile instalatiile), precum in toate magaziile si depozitele aparinând Primăriei sau institutiilor subordonate, se execută lucrări cu foc deschis, in cazul în care se impun lucrări de întretinere reparatii in aceste locuri. Acestea se vor executa numai după ce s-au luat măsuri pentru: - - evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spatiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare si stingere a incendiilor, conform O.M.A.I. nr. 163/2007, art. 99

1.3. Emiterea permisului de lucru cu foc deschis se face de către seful institutiei in care se execută lucrarea.

1.4. Permisul de lucru cu foc deschis se întocmeste in două exemplare, unul se înmânează sefului formatiei de lucru care execută lucrarea, celălalt rămâne la emitent.

1.5. Seful sectorului de activitate in care se executa operatiuni cu foc deschis are obligatia de pregătire a locului, instruirea personalului si controlul după terminarea lucrării.

1.6. Lucrările cu foc deschis se vor executa numai de personal calificat atestat pentru aceste lucrări

1.7. Permisua de lucru cu foc este valabil o singur zi la terminarea lucrului se predă de executant emitentului.

1.8. Echipamentele, aparatele utilizate pentru executarea lucrărilor cu foc deschis trebuie să fie în bună stare de functionare,

1.9. Pregătirea locului unde se execută sudarea sau tăierea cu flacără oxiacetilenicä (GPL, oxigaz, propan) presupune:

a)înconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu înăltimea de minimum 2 m si bine ancorate de podea;

b)protectia pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2 cm, cu tablă sau cu plăci din materiale necombustibile;

c)îndepărtarea materialelor substantelor combustibile transportabile la o distantă de cel putin 10 m de locul sudării sau tăierii;

d)curătarea pieselor vopsite pe o portiune de cel putin 100 mm de o parte de alta a punctului de lucru;

e)umezirea cu apă sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor si elementelor de constructie combustibile fixe, pentru a fi ferite de contactul cu scânteile, flacăra sau cu alte particule de materiale incandescente;

f) înlăturarea posibilitătilor ca sursele de foc (scântei, particule incandescente etc.) să intre in contact cu materialele combustibile care se află in încăperile adiacente sau la cota inferioară prin acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseală si pereti cu plăci sau dopuri necombustibile;

g) amplasarea la distante de sigurantă a generatorului de acetilenă transportabil si a buteliei de oxigen, astfel: cel putin 10 m între acestea si locul de sudură sau orice sursă cu foc deschis si, respectiv, cel putin 5 m între ele;

h) dotarea cu mijloace de prima interventie corespunzătoare;

i) asigurarea prezentei persoanei desemnate să supravegheze executarea lucrărilor cu foc deschis.

1 .10. Pe timpul executării lucrării trebuie să se asigure:

a) supravegherea permanentă si cu atentie a flacarii, a dispersiei (raspândirii) si a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente si a intensitătii fluxului de căldură;

b)strângerea depozitarea resturilor elelectrozi in vase speciale cu nisip sau cu apă;

c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen si a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depăseste 10 inute;

d) interzicerea agătării arzătoarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen, GPL sau de generatoarele de acetilenă;

e)neefectuarea de deplasări cu arzătoare aprinse in afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, schele etc.;

f) evacuarea carbidului din generator in cazul intreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată,

1 .11 . După terminarea lucrării se vor asigur următoarele măsuri:

- verificarea minutioasă a locului in care s-a executat lucrarea, precum si a spatiilor adiacente si a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu (zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc ) ;

- descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă si luarea de masuri in consecintă;

- verificarea la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore si in timpul noptii, a situatiei  exístente la locul in care s-a efectuat lucrarea si in imediata apropiere a acestuia;

- depozitarea in conditii de sigurantă echipamentelor fotosite la lucrare;

- reamplasarea pe pozitiile initiale a elementelor si materialelor combustibile la cel putin 6 ore de la terminarea lucrării;

f) colectarea nămolului (șlamului) de carbid in containere destinate acestui scop si depozitarea acestora într-un loc special amenajat.

Art. 2. Fumatul este interzis in institutie, cu exceptia locurilor special amenajate marcate cu inscriptia ,,LOC PENTRU FUMAT,, , confofm art. 106 din O.M.A.I. nr. 163/2007.

2.1. Se stabilesc locuri de fumat echipate cu scrumiere metalice sau cutii cu apă si nisip, mijloace pentru stins incendiile si instructiuni de aparare împotriva incendiilor, in exteriorul clădirilor.

2.2. Conducătorii locurilor de muncă, responsabilii cu probleme în domeniul situatiilor de urgentă răspund de supravegherea respectării reglementărilor privind fumatul.

Art. 3. Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie în caz de incendiu se asigură la toate:

a)constructiile de orice fel (economic , social-administrative, etc,) încăperile acestora;

instalatiile tehnologice si anexe;

b)instalatii  tehnoclogice si anexe,

c)depozitele si magaziile închise si deschise de materiale, arhive si auxiliare;

d)instalatiile, aparatele si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor, precum si la punctele de comandă ale acestora (centrale si butoane de semnalizare a incendiilor, aparat de control si semnalizare, statii de pompe, hidranti de incendiu, stingătoare, posturi telefonice de anuntare a incendiilor);

e)dispozitivele de actionare a unor mijloace cu rol de protectie în caz de incendiu (cortine metalice de sigurantă, trape de evacuare a fumului gazelor fierbinti, clapete de pe tubulatura de ventilatie, ferestre si usi de închiere a golurilor din elementele de compartimentare împotriva incendiilor);

f) tablouri de distributie si întrerupătoarele instalatiilor electrice de iluminat, de fogă si iluminat de Sigurantă;

g)claviaturile si vanele instalatiilor tehnologice sau auxiliare, care trebuie manevrate în caz de incendiu punctele de comandă ale aeestora;

h) celelalte mijloace utilizate pentru intervertie în caz de incendiu (vehicule pentru tractare, cisterne                apă si cheile de pornire ale acestora etc

3.1, Căile de acces, de evacuare si de interventie trebuie să fie mentinute în permanentă, în orice anotimp, practicabile, libere si curate.

3.2. Peste santurile sau săpăturile executate pe caile de acces, de evacuare si de interventie se vor amenaja treceri (podete) bine consolidate

3.3. Se intezice blocarea în pozitie deschisă a usilor de la casele de scări, de pe coridoare sau a altor usi care au rolul să oprească propagarea fumului si gazelor fierbinti.

3.4. Căile de acces, de evacuare si de interventie se vor marca cu indicatoare de avertizare vizibil pozitionate.