Anexa 2.3

DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII UNOR ACTIVITĂȚI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE MEMBRE ALE ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECONEAMȚ, DIN ZONA 2, JUDEȚUL NEAMȚ

CAIET DE SARCINI

CUPRINS

CAPITOLUL I	 OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI	5

CAPITOLUL II	 CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE	6

Secțiunea 1 Obligații de serviciu public în prestarea serviciului și operarea infrastructurii aferente acestuia ...........................................................................................................................6

Secțiunea 2 Cerințe generale privind operarea și întreținerea stațiilor/instalațiilor de tratare a deșeurilor .........................................................................................................................................7

Secțiunea 3	Autorizații și licențe	9

Secțiunea 4	Personal și instructaj	9

Secțiunea 5	Echipament de protecție	10

Secțiunea 6	Sistem de management integrat	10

Secțiunea 7	Comunicarea	11

Secțiunea 8	Monitorizarea activității	12

Secțiunea 9	Securitatea obiectivelor și a instalațiilor	13

Secțiunea 10	Amenajarea bazei de lucru	13

Secțiunea 11	Asigurarea utilităților	14

Secțiunea 12	Sistemul informatic și baza de date a operațiunilor	14

Secțiunea 13	Identitatea firmei și identificarea personalului	17

Secțiunea 14	Campanii de informare, conștientizare și educare a utilizatorilor	17

CAPITOLUL III	COLECTAREA SEPARATĂ ȘI TRANSPORTUL SEPARAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE	18

Secțiunea 1	Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat	18

Secțiunea 2	Colectarea separată și transportul separat a unor categorii/tipuri de deșeuri generate ocazional	26

Secțiunea 3	Cerințe privind realizarea determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale	32

Secțiunea 4	Cerințe privind utilizarea și întreținerea autospecialelor și recipientelor de colectare	33

CAPITOLUL IV	TRANSFERUL DEȘEURILOR MUNICIPALE	33

CAPITOLUL V	SORTAREA DEȘEURILOR RECICLABILE	35

ANEXE

ANEXA NR. 1

Numărul de utilizatori din  aria de delegare	38

ANEXA NR. 2

Lista operatorilor economici şi a instituţilor publice	39

ANEXA NR. 3

Lista persoanelor juridice cu regim special	44

ANEXA NR. 4

Zone cu acces dificil ............	48

ANEXA NR. 5

Cantități de deșeuri manjere și similare colectate	62

ANEXA NR. 6

Frecvențele de colectare pentru fracțiile de deșeuri municipale din aria de delegare	64

ANEXA NR. 7

Puncte de colectare zona 2 Neamț	65

ANEXA NR. 8

Bunurile puse la dispoziția operatorului	68

ANEXA NR. 9

Infrastructura asigurată de operator	71

ANEXA NR. 10

Manuale de operare ale instalațiilor de tratare, avize/autorizații	76

# CAPITOLUL I		OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubrizare, stabilind cerințele tehnice și organizatorice minimale necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

- În sensul prezentului caiet de sarcini, județul Neamț, municipiul Roman și comunele Bahna, Bîra, Boghicea, Boteşti, Bozieni, Cordun, Doljeşti, Dulceşti, Gherăeşti, Gâdinţi, Horia, Icuşeşti, Ion Creangă, Moldoveni, Oniceni, Pânceşti, Poienari, Sagna, Săbăoani, Secuieni, Stăniţa, Tămăşeni, Trifeşti, Valea Ursului și Văleni au calitatea de delegatari (fiind denumiți în continuare, în mod colectiv sau, după caz, în mod individual, "Delegatarul"). Contractul de delegare a gestiunii activităților componente ale serviciului de salubrizare care fac obiectul prezentului caiet de sarcini este atribuit de Asociația de dezvoltare intercomunitară „ECONEAMȚ” în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale care au calitatea de Delegatar.

- Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare ale activităților componente serviciului de salubrizare.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activităților:

  - colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat;

  - sortarea deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică;

  - transferul deșeurilor municipale în stații de transfer, inclusiv transportul separat al deșeurilor reziduale la depozitele de deșeuri nepericuloase și/sau la instalațiile integrate de tratare, al deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat la stațiile de sortare și al biodeșeurilor la instalațiile de compostare și/sau de digestie anaerobă;

și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubrizare.

Categoriile de deșeuri care fac obiectul contractului de delegare sunt:

- deșeuri menajere respectiv fracțiile de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metal, sticlă), biodeșeuri, deșeuri textile, deșeuri voluminoase, deșeuri periculoase și deșeuri reziduale;

- deșeuri similare provenind din activități comerciale, din industrie și instituții, respectiv fracțiile de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metal, sticlă), biodeșeuri, deșeuri voluminoase, deșeuri periculoase și deșeuri reziduale;

- deșeuri din piețe, respectiv fracțiile de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, sticlă), biodeșeuri, deșeuri voluminoase, deșeuri periculoase și deșeuri reziduale;

- deșeuri din construcții provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora.

# CAPITOLUL II		CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE

## Secțiunea 1 Obligații de serviciu public în prestarea serviciului și operarea infrastructurii aferente acestuia

Operatorul are următoarele obligații de serviciu public:

- prestarea activității/activităților de salubrizare cu respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind securitatea și sănătatea în muncă, situațiile de urgență, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării construcțiilor în timpul exploatării, precum și cu respectarea tuturor obligațiilor sale care îi revin conform legii și/sau pe care și le-a asumat prin contractul de delegare a gestiunii;

- exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal propriu și/sau autorizat, în funcție de complexitatea instalației și de specificul locului de muncă;

- elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

- ținerea evidenței orelor de funcționare a autospecialelor, instalațiilor și utilajelor;

- asigurarea personalului necesar pentru prestarea activităților asumate prin contractul de delegare;

- asigurarea conducerii operative prin dispecerat, la solicitarea scrisă a Delegatarului și cu recunoașterea costurilor aferente în tarif;

- deținerea unei dotări proprii cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților, în condițiile stabilite prin contract;

- aplicarea metodelor performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare privind achizițiile publice, și să asigure totodată respectarea cerințelor specifice din legislația privind protecția mediului;

- furnizarea A.D.I. „ECONEAMȚ” a informațiilor solicitate și asigurarea accesului la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii.

Prestarea activității de salubrizare se va realiza astfel încât să se asigure:

- continuitatea activității, indiferent de anotimp, cu respectarea prevederilor contractuale;

- adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele utilizatorului;

- verificarea calității activității prestate;

- respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

- ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea activității;

- respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de Delegatar;

- prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică;

- reînnoirea parcului auto, în condițiile prevăzute în contractul de delegare;

- îndeplinirea indicatorilor de performanță corelați cu țintele/obiectivele asumate la nivel național, precum și a indicatorilor de performanță privind calitatea serviciului, aprobați de Delegatar;

- asigurarea, pe toată durata de executare a activității, de personal calificat și în număr suficient.

Obligațiile și răspunderile personalului operativ al Operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului de salubrizare.

## Secțiunea 2 Cerințe generale privind operarea și întreținerea stațiilor/instalațiilor de tratare a deșeurilor

Toate bunurile concesionate/puse la dispoziție de Delegatar trebuie exploatate în condiții de siguranță în funcționare, cu respectarea prevederilor din Manualele/Instrucțiunile de operare și întreținere, din prescripțiile/specificațiile tehnice aferente instalațiilor, echipamentelor și utilajelor utilizate, precum și a legislației privind protecția mediului, securitatea și sănătatea în muncă.

Operatorul va monitoriza factorii de mediu și va îndeplini cerințele privind respectarea condițiilor de protecție a mediului stabilite prin autorizații și orice altă cerință suplimentară impusă de o autoritate competentă privind exploatarea în regim normal a obiectivelor.

Operatorul va constitui un stoc suficient de piese de rezervă și consumabile pentru a asigura funcționarea neîntreruptă și continuă a activității. Operatorul va completa toate piesele de rezervă și consumabilele imediat după ce acestea au fost date în folosință.

Operatorul va asigura inspecții regulate ale obiectivelor/instalațiilor și va acționa imediat pentru reparare în caz că se identifică deteriorări sau riscul de producere a unor incidente/avarii. Operatorul va reabilita imediat instalațiile sau va înlocui orice echipament sau componentă sau orice vehicul necesar pentru operare, pe propria cheltuială, în baza unei notificări transmise Delegatarului și al acceptului acestuia cu privire la costurile aferente, urmând ca respectivele costuri să fie recunoscute în tarif la solicitarea de modificare a tarifului.

Întreținerea va fi executată numai în conformitate cu Manualele/Instrucțiunile de operare și întreținere puse la dispoziție de către Delegatar. Întreținerea trebuie să fie asigurată într-o manieră pro-activă, astfel încât să se întreprindă acțiuni preventive înainte sa fie necesare reparații majore.

Întreținerea curentă a echipamentelor și instalațiilor va fi asigurată de personalul de exploatare. Reparațiile majore și reparațiile generale pot fi efectuate și de către companii specializate.

Operatorul va fi responsabil de întreținerea și curățarea drumurilor din incintă.

Operatorul va răspunde de plata tuturor cheltuielilor și costurilor asociate întreținerii și utilizării clădirilor, a instalațiilor și a utilităților concesionate.

- Toate lucrările de întreținere și reparații vor avea în vedere protecția mediului. Se va acorda o atenție deosebită manipulării combustibililor, lubrifianților și a solvenților pentru a preveni vărsarea acestora și infiltrarea lor în sol.

Levigatul, precum și apa provenită din spălarea autospecialelor și recipientelor de colectare a deșeurilor, vor fi direcționate prin sistemul de canalizare către stația de epurare sau, după caz, către sistemul de colectare a levigatului în vederea tratării, conform Manualului/Instrucțiunilor de operare al instalației.

Operatorul trebuie să reducă la minimum posibilitatea antrenării de către vânt a deșeurilor din incinta obiectivelor și va lua toate măsurile necesare pentru a evita împrăștierea acestor deșeuri în exteriorul incintei și/sau pe traseele de transport a deșeurilor.

Operatorul va opera obiectivele/instalațiile în așa fel încât să minimizeze mirosurile generate de gestionarea deșeurilor.

Operatorul va asigura realizarea tratamentelor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la obiectivele concesionate/date în administrare.

Operatorul va încheia, în nume propriu, contracte cu furnizorii de utilități, după cum este necesar pentru buna funcționare a activității.

Asigurarea unei noi utilități, precum și renunțarea la o utilitate existentă care deservește obiectivul/instalația, față de momentul semnării contractului va putea fi realizată de către Operator numai cu acordul prealabil al Delegatarului.

Operatorul va asigura personalul necesar desfășurării activității.

## Secțiunea 3	Autorizații și licențe

Operatorul va obține, dacă este cazul, și va menține valabile pe toată perioada prestării activității:

- licențele necesare pentru prestarea activității/activităților specifice serviciului de salubrizare eliberate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.), în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- orice alte permise, aprobări sau autorizații, inclusiv autorizația de funcționare, autorizația (integrată) de mediu, autorizația de gospodărire a apelor, în conformitate cu prevederile legale.

## Secțiunea 4	Personal și instructaj

    - Operatorul își va angaja propriul personal și va fi responsabil de comportamentul acestuia pe timpul desfășurării activității. Toți salariații trebuie să dețină calificări relevante. Angajații vor fi instruiți în mod corespunzător și calificați pentru sarcinile lor, astfel încât echipamentele, instalațiile, mașinile și vehiculele utilizate să fie exploatate și întreținute în conformitate cu cerințele contractuale.

    - Personalul cheie obligatoriu a face parte din echipa Operatorului este responsabilul tehnic/manager punct de lucru, responsabilul calitate și mediu și responsabilul cu securitatea și sănătatea muncii.

Pe toată durata derulării contractului de delegare, Operatorul are obligația să prezinte, la solicitarea Delegatarului, lista nominală cu personalul angajat pentru prestarea activității/activităților de salubrizare, pe categorii de personal, cu specificarea specializărilor/calificărilor profesionale ale personalului de conducere și ale personalului de execuție și cu indicarea numărului de salariați angajați cu salariul minim brut pe țară garantat în plată.

Operatorul trebuie să poată în orice moment să înlocuiască membrii din echipă în caz de concediu, boală sau alte indisponibilități.

    - Operatorul va face cunoscut Delegatarului persoana/persoanele din conducere desemnate să gestioneze și supravegheze prestarea activității în numele său. În absența, din orice motiv, a persoanei/persoanelor din conducere, trebuie nominalizați înlocuitorul/înlocuitorii. Personalul de conducere și înlocuitorii acestuia trebuie să aibă cunoștințe temeinice tehnice și trebuie să fie capabili să înțeleagă, să vorbească, să scrie și să citească în limba română.

    - Persoana cu responsabilități de conducere trebuie să fie autorizată/împuternicită să negocieze și să încheie acorduri cu privire la executarea de lucrări și/sau servicii în legătură cu activitățile atribuite. Persoana cu responsabilități de conducere sau un reprezentant al Operatorului împuternicit de aceasta trebuie să poată fi contactată și disponibilă să se prezinte la locul convenit într-un termen rezonabil, în funcție de amploarea problemei, atunci când Delegatarul solicită.

Periodic, Operatorul va efectua, conform prevederilor legale în vigoare, instructaje pentru ca personalul să fie permanent la curent cu aspecte operaționale, situații de urgență, de protecție a mediului, de securitate și sănătate în muncă.

Operatorului nu i se permite să schimbe fluxul deșeurilor, fără permisiunea Delegatarului.

În timpul executării serviciilor, personalului Operatorului nu îi este permis să ceară sau să primească vreo formă de compensație sau gratificații din partea cetățenilor sau a altor producători de deșeuri în scopul extinderii sau îmbunătățirii calității serviciului.

## Secțiunea 5	Echipament de protecție

Operatorul este responsabil de asigurarea echipamentului de protecție și de desfășurarea tuturor operațiunilor și activităților în conformitate cu prevederile legale și normele privind sănătatea și securitatea în muncă.

Prevenirea situațiilor de urgență și măsurile de protecție vor fi asigurate și menținute conform prevederilor legale în vigoare.

## Secțiunea 6	Sistem de management integrat

Operatorul va implementa un sistem de management calitate - mediu, conform cerințelor standardelor ISO 9001:2015 sau echivalent și ISO 14001:2015 sau echivalent.

Fiecare sistem de management va acoperi în mod obligatoriu toate activitățile de salubrizare prestate de Operator.

Operatorul trebuie să pună la dispoziția Delegatarului, la cerere, toate procedurile, instrucțiunile de lucru, auditurile și rapoartele de evaluare, certificările și auditurile de supraveghere și recertificare aferente sistemului.

Operatorul va avea în vedere la proiectarea sistemelor de management cerințele Delegatarului privind raportarea datelor și informațiilor solicitate.

Operatorul trebuie să se asigure că desfășoară toate activitățile în condițiile respectării standardelor de management al calității și de mediu și să ia măsuri pentru înlăturarea neconformităților.

## Secțiunea 7	Comunicarea

    - Operatorul are obligația să informeze utilizatorii asupra regulilor de desfășurarea activităților de salubrizare, inclusiv cu privire la regulile de utilizare a recipientelor de colectare separată și la sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării acestora, conform regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de către Delegatar.

    - Operatorul are obligația să îi înștiințeze, în scris, pe utilizatori cu privire la eventualele comportamente indezirabile constatate, precum colectarea separată incorectă a deșeurilor, deversarea deșeurilor lângă recipiente, amestecarea categoriilor de deșeuri care trebuie colectate separat, conform prevederilor regulamentului serviciului de salubrizare. Înștiințarea trebuie să fie lăsată în cutia poștală a utilizatorului sau transmisă, prin poștă sau în format electronic, utilizatorului. O copie a înștiințării trebuie păstrată de Operator și prezentată autorității administrației publice locale, la solicitarea acesteia.

Operatorul va informa Delegatarul imediat referitor la orice probleme ce afectează prestarea serviciului. Asemenea probleme vor fi prezentate în scris, împreună cu propunerile de rezolvare a situației. Comunicarea între Operator și Delegatar va respecta regulile convenite prin contractul de delegare încheiat între aceștia.

Dispozițiile scrise date de Delegatar sau de A.D.I. „ECONEAMȚ”  Operatorului, în condițiile legii și a prevederilor contractuale, sunt obligatorii. În situația în care dispozițiile date de către Delegatar implică costuri suplimentare în sarcina Operatorului, acesta poate solicita modificarea tarifului, în condițiile legii.

    - Operatorul are obligația să facă publice propriile date de contact la care utilizatorii pot depune sesizări/petiții cu privire la activitățile de salubrizare prestate.

    - Utilizatorii serviciului de salubrizare vor fi informați în campania de informare a Operatorului că orice cerere sau reclamație privind serviciile va fi adresată Operatorului.

    - În acest scop, Operatorul va înființa un serviciu telefonic funcțional non-stop (inclusiv cu robot). Numărul de telefon folosit în acest scop trebuie trimis Delegatarului și afișat pe pagina web a Operatorului.

    - În niciun caz, Operatorul nu va condiționa prestarea serviciului de existența unei reclamații de la utilizator.

    - La sfârșitul fiecărei perioade de raportare prevăzută în actul de atribuire a activității, Operatorul are obligația să informeze Delegatarul cu privire la numărul cererilor sau reclamațiilor privind prestarea serviciului și asupra modului de rezolvare a acestora.

Operatorul va păstra timp de minimum trei ani înregistrări ale tuturor reclamațiilor primite și ale măsurilor luate legate de asemenea reclamații, în Baza electronică de date a operațiunilor, înregistrări ce vor fi păstrate la dispoziția Delegatarului.

Operatorul va rezolva problemele privind colectarea deșeurilor separate incorect  ce pot apărea în relația cu utilizatorii, în conformitate cu Procedura de aplicare a tarifului/taxei de salubrizare pentru separarea incorectă a deșeurilor municipale, anexă la Regulamentul de salubrizare.

Operatorul va rezolva problemele privind acceptarea deșeurilor la stațiile/instalațiile de tratare și depozitare a deșeurilor ce pot apărea în relația cu alți operatori care desfășoară activități pe fluxul deșeurilor, în conformitate cu Procedurile de acceptare a deșeurilor aprobate de Delegatar.

## Secțiunea 8	Monitorizarea activității

Delegatarul/A.D.I. „ECONEAMȚ” va monitoriza continuitatea și calitatea activității prestate de Operator, în condițiile prevăzute în contractul de delegare. A.D.I. „ECONEAMȚ” va lua în considerare activitatea Operatorului la avizarea cantităților facturate de Operator, conform contractului de delegare.

Operatorul va coopera pe deplin cu Delegatarul/A.D.I. „ECONEAMȚ” pentru a monitoriza și controla activitățile prestate de Operator și va permite permanent Delegatarului/A.D.I. „ECONEAMȚ” să inspecteze toate înregistrările și documentele, inclusiv cele contabile, în legătură cu activitățile de salubrizare atribuite.

Operatorul are obligația să permită Delegatarului/A.D.I. „ECONEAMȚ” să inspecteze toate instalațiile, echipamentele și vehiculele utilizate la prestarea activităților de salubrizare atribuite.

Delegatarul/A.D.I. „ECONEAMȚ” va fi informată despre și va putea participa la orice inspecție programată de alte autorități.

Delegatarul/A.D.I. „ECONEAMȚ” va organiza ședințele de management al serviciilor cu participarea Operatorului, și, dacă este cazul, a altor operatori care gestionează pe fluxul deșeurilor instalații de valorificare și/sau eliminare a deșeurilor.

    - Toate utilajele utilizate de Operator pentru efectuarea serviciilor trebuie să fie dotate cu sistem GPS, iar sistemul informatic trebuie să înregistreze rutele de deplasare ale acestora.

    - În cazul utilajelor care nu au dotare GPS se admite un angajament/declarație din partea Ofertantului că, în cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, utilajele vor fi dotate cu echipamente GPS pe parcursul perioadei de mobilizare. La sfârșitul perioadei de mobilizare toate utilajele puse la dispoziție trebuie să îndeplinească cerințele solicitate prin documentația de atribuire.

    - În cazul defecțiunilor la sistemul GPS și la sistemul informatic, Operatorul va asigura remedierea acestora în maximum 48 de ore.

## Secțiunea 9	Securitatea obiectivelor și a instalațiilor

    - Intrarea în obiectivele administrate de Operator este controlată și limitată de către acesta la persoanele autorizate să intre în incintă pentru motive asociate cu operarea, întreținerea, controlul și monitorizarea activităților. Alte persoane, cum ar fi vizitatori sau grupuri organizate în scopuri educative, vor fi admise doar cu acceptul Operatorului și informarea Delegatarului.

    - Regulile privind accesul la obiective se stabilesc de către Operator și se comunică Delegatarului.

Operatorul este pe deplin responsabil cu asigurarea pazei și a integrității protecției perimetrale pentru toate obiectivele.

Orice incident neobișnuit privind securitatea este notificat autorităților competente de ordine publică și înregistrat în baza de date a Operatorului. Operatorul raportează Delegatarului orice incident semnificativ legat de pătrunderi, stricăciuni sau pierderi. Operatorul și Delegatarul analizează orice astfel de incident și evaluează caracterul adecvat al măsurilor de securitate ce trebuie luate pentru evitarea apariției unor evenimente asemănătoare pe viitor.

Operatorul are obligația să implementeze un plan de intervenții în caz de evenimente neprevăzute și să instruiască personalul pentru a fi pregătit să intervină în cazul situațiilor de urgență, cum ar fi incendii, fum și scurgeri de materiale periculoase.

## Secțiunea 10	Amenajarea bazei de lucru

Operatorul are obligația de a amenaja și autoriza cel puțin o bază de lucru operațională, al cărei amplasament să fie situat în zona delegată sau în proximitatea acesteia.

Baza de lucru operațională trebuie să fie organizată încât să asigure:

    - stocarea temporară a deșeurilor colectate aferente unor fracții/categorii speciale de deșeuri, precum deșeuri textile, deșeuri periculoase menajere, deșeuri voluminoase și deșeuri din construcții rezultate din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor, inclusiv deșeuri abandonate, după caz;

    - gararea în condiții optime a mașinilor/echipamentelor cu care Operatorul prestează activitățile ce i-au fost delegate conform contractului de delegare, în vederea asigurării disponibilității imediate a acestora;

    - desfășurarea în bune condiții a operațiilor de întreținere a mașinilor și echipamentelor, astfel încât acestea să fie disponibile și utilizabile la întreaga capacitate pe toată durata derulării contractului de delegare.

Pe perioada derulării contractului de delegare, Baza de lucru operațională nu poate fi sub nicio formă utilizată pentru desfășurarea de activități care nu fac obiectul contractului de delegare încheiat cu acesta.

## Secțiunea 11	Asigurarea utilităților

Operatorul va încheia contracte cu furnizorii de utilități, după cum este necesar pentru buna funcționare a activității, în nume propriu.

Asigurarea unei noi utilități, precum și renunțarea la o utilitate existentă pe amplasamente față de momentul semnării contractului de delegare nu vor putea fi realizate de către Operator decât cu acordul preliminar al Delegatarului.

Operatorul este liber să decidă asupra măsurilor de asigurare permanentă a utilităților (instalații de rezervă) astfel încât standardul de calitate a serviciilor să nu fie afectat.

## Secțiunea 12	Sistemul informatic și baza de date a operațiunilor

    - Operatorul are obligația să implementeze un sistem informatic și o Bază electronică de date a operațiunilor desfășurate, unde vor fi înregistrate, stocate și procesate toate datele legate de activitatea acestuia.

    - Sistemul informatic trebuie să poată genera rapoarte zilnice, lunare, trimestriale și anuale prin agregarea și procesarea numărului mare de înregistrări primite zilnic pentru fiecare activitate a serviciului/obiectiv în parte și per total.

    - Sistemul informatic și baza de date a operațiunilor vor fi implementate încă din perioada de mobilizare prevăzută de contractul de delegare a gestiunii și trebuie să fie utilizabile la data începerii prestării activității/activităților.

Operatorul este liber să aleagă soluțiile hardware și software de realizare a sistemului informatic, ținând seama de cerințele minime privind raportarea.

- Operatorul actualizează zilnic Baza electronică de date a operațiunilor, cel puțin cu următoarele date:

- traseul de colectare și codul fiecărei fracții/categorii de deșeuri care a fost colectată;

- autospecialele cu care s-a efectuat transportul fracțiilor/categoriilor de deșeuri colectate;

- cantitățile de deșeuri colectate/primite pe fracții de deșeuri municipale, inclusiv cantitățile/volumele de deșeuri aferente unor fluxuri speciale, precum deșeuri voluminoase, deșeuri periculoase menajere, deșeuri textile și deșeuri din construcții rezultate din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor, defalcat pe fiecare unitate administrativ-teritorială din care au fost colectate;

- cantitatea de deșeuri intrată în stația de sortare, defalcat pe fiecare unitate administrativ-teritorială din care au fost colectate;

- cantitățile de deșeuri sortate pe tipuri de materiale, cel puțin pentru hârtie, carton, metal, plastic și sticlă;

- cantitățile de deșeuri sortate comercializate și prețul de comercializare;

- cantitatea de reziduuri rezultată din procesul de sortare și cantitățile de reziduuri eliminate la depozit și/sau valorificate energetic;

- cantitățile de deșeuri reziduale transferate, defalcat pe fiecare unitate administrativ-teritorială din care au fost colectate;

- cantitățile de deșeuri voluminoase tratate și trimise la reciclare, valorificate energetic respectiv eliminate;

- cantitatea de deșeuri menajere periculoase trimisă la eliminare;

- cantitățile de deșeuri textile tratate și trimise la reciclare, valorificate energetic respectiv eliminate;

- cantitățile de deșeuri din construcții rezultate din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor tratate și trimise la reciclare, valorificate energetic respectiv eliminate.

- Baza electronică de date a operațiunilor trebuie să genereze rapoarte zilnice inclusiv cu privire la:

- valorile lunare ale indicatorilor de performanță realizați și compararea acestora cu valorile admise;

- instalațiile la care au fost transportate deșeurile;

- consumuri de materiale și utilități;

- personal utilizat;

- lucrările de întreținere și reparații realizate la fiecare instalație și echipament;

- incidente și defecțiuni ale echipamentelor de colectare și transport deșeuri;

- incidente și avarii la instalațiile, echipamentele și vehiculele destinate prestării activității;

- limitări și întreruperi programate și neprogramate, inclusiv durata acestora;

- registre ale lucrărilor de întreținere și reparații realizate la fiecare echipament;

- reclamațiile și notificările primite, inclusiv răspunsurile formulate;

- problemele apărute în raporturile cu alți operatori și modul de soluționare;

- orice alte date înregistrate solicitate de Delegatar.

- Sistemul informațional trebuie să poată genera rapoarte lunare, trimestriale și anuale privind orice categorie de înregistrări.

- Delegatarul/A.D.I. „ECONEAMȚ”  își rezervă dreptul de a solicita periodic și furnizarea de Rapoarte zilnice.

- Formatul detaliat al rapoartelor (zilnice, lunare, trimestriale și anuale) se va conveni între Delegatar/A.D.I. „ECONEAMȚ” și Operator în perioada de mobilizare.

Operatorul va raporta lunar Delegatarului următoarele:

- cantitatea de deșeuri municipale colectate de pe raza fiecărei unități administrativ teritoriale, defalcat pe surse (utilizatori casnici și utilizatori non-casnici) și pe categorii de deșeuri;

- cantitatea de deșeuri predată operatorilor care desfășoară activități de depozitare/tratare a deșeurilor, pe fiecare tip de deșeuri;

- situația tuturor utilizatorilor care au contract de prestări de servicii încheiat cu acesta;

- înregistrări ale activității zilnice de prestare a serviciului pentru fiecare traseu de colectare, dacă este cazul.

Operatorul va transmite Delegatarului un raport trimestrial, cel târziu până la sfârșitul lunii următoare închiderii trimestrului, care va cuprinde performanța realizată în ceea ce privește îndeplinirea indicatorilor de performanță.

- Operatorul va transmite Delegatarului un raport anual, structurat în funcție de cerințele Delegatarului, cel târziu până la sfârșitul lunii ianuarie a anului următor, care va cuprinde, fără a se limita la acestea, date referitoare la:

- numărul total de personal angajat, numărul total al zilelor lucrate;

- informații privind eficiența colectării: numărul de abateri de la frecvența de colectare, procentul de colectări care nu au fost realizate în termen de maximum 24 de ore de la ziua de colectare planificată

- performanța realizată în ceea ce privește respectarea indicatorilor de performanță stabiliți pe o bază anuală, după caz.

- Raportul anual va cuprinde și următoarele dovezi privind:

- plata tuturor impozitelor și a taxelor;

- controlul tehnic al vehiculelor și de încadrare în normele de control al emisiilor;

- deținerea autorizațiilor/avizelor/asigurărilor care condiționează desfășurarea activității.

## Secțiunea 13	Identitatea firmei și identificarea personalului

Operatorul va funcționa sub numele propriei firme sau a liderului asocierii, după caz, marcând tot echipamentul, vehiculele, publicațiile cu același logo sau slogan. Personalul operațional va purta îmbrăcămintea Operatorului în timpul orelor de program.

Operatorul va inscripționa mașinile utilizate pentru colectarea deșeurilor cu categoria deșeurilor colectată separat, respectiv: deșeuri reciclabile, biodeșeuri, deșeuri reziduale, deșeuri voluminoase, deșeuri textile, deșeuri periculoase, deșeuri din construcții de la populație.

Operatorul va furniza personalului carduri de identificare, conținând numele, fotografia, și numărul de identificare și le va cere să poarte aceste carduri de identificare pe toată perioada lucrului, în scopuri de monitorizare.

## Secțiunea 14	Campanii de informare, conștientizare și educare a utilizatorilor

Operatorul se obligă să organizeze campanii de informare, conștientizare și educare a utilizatorilor privind colectarea separată a deșeurilor reciclabile, a biodeșeurilor, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor menajere periculoase, a deșeurilor voluminoase, a deșeurilor textile și a deșeurilor din construcții de la populație.

Publicul țintă al campaniilor este reprezentat de utilizatorii serviciului de salubrizare, și anume: asociații de proprietari/locatari, persoane fizice (gospodării individuale), operatori economici și instituții publice.

Scopul acestor campanii este de a crește cantitatea de deșeuri colectată separat, de a reduce procentul impurităților din containerele dedicate colectării separate a deșeurilor, de a preveni abandonarea deșeurilor în spații publice.

În campaniile de informare publică, conștientizare și/sau educare, Operatorul va folosi recipientele, vehiculele, uniformele și celelalte echipamente de care dispune. Nu este admisă publicitatea alta decât pentru campaniile de informare, conștientizare și/sau educare privind execuția activităților de salubrizare atribuite.

Campaniile de informare, conștientizare și educare vor avea caracter continuu pe parcursul unui an, asigurând astfel un input informațional constant utilizatorilor în vederea realizării colectării separate a deșeurilor.

Campaniile de informare, conștientizare și educare vor începe încă din perioada de mobilizare, odată cu distribuirea echipamentelor de colectare.

Până la data de 10 decembrie a fiecărui an (cu excepția primului an de operare) Operatorul va realiza și va distribui fiecărei gospodării un calendar cu programul activităților de colectare separată a deșeurilor pentru anul care urmează. Calendarul trebuie să cuprindă programul de colectare a minimum următoarelor categorii de deșeuri: deșeuri reciclabile (hârtie/carton, plastic/metal și sticlă), biodeșeuri, deșeuri voluminoase, deșeuri textile, deșeuri periculoase și alte categorii (ex. brazii de Crăciun).

Până la data de 31 martie a fiecărui an (cu excepția primului an de operare) Operatorul va realiza și distribui fiecărei gospodării un pliant informativ în care sunt prezentate rezultatele gestionării deșeurilor în anul anterior – cantități de deșeuri colectate separat, cantități de deșeuri reciclate, respectiv valorificate, modul de reciclare/valorificare etc.

Înainte de tipărire/publicare/difuzare orice material va fi supus aprobării Delegatarului/A.D.I. „ECONEAMȚ”.

# CAPITOLUL III	COLECTAREA SEPARATĂ ȘI TRANSPORTUL SEPARAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE

## Secțiunea 1	Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat

Operatorul are obligația de a presta activitatea de colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, în condițiile legii, pentru toți utilizatorii casnici și utilizatorii non-casnici din următoarele unități administrativ-teritoriale din zona urbană: municipiul Roman și din următoarele unități administrativ-teritoriale din zona rurală: comunele Bahna, Bîra, Boghicea, Boteşti, Bozieni, Cordun, Doljeşti, Dulceşti, Gherăeşti, Gâdinţi, Horia, Icuşeşti, Ion Creangă, Moldoveni, Oniceni, Pânceşti, Poienari, Sagna, Săbăoani, Secuieni, Stăniţa, Tămăşeni, Trifeşti, Valea Ursului și Văleni.

- Cantitatea anuală de deșeuri menajere și similare estimată a fi colectată, în primul an de operare, din unitățile administrativ-teritoriale cuprinse în aria de delegare, este de 41.534 tone/an, din care:

- 26.032 tone/an deșeuri municipale colectate din zona urbană, din care 19.249 tone/an deșeuri menajere și 6.782 tone/an deșeuri similare;

- 15.502 tone/an deșeuri municipale colectate din zona rurală, din care 13.048 tone/an deșeuri menajere și 2.454 tone/an deșeuri similare;

- Cantitățile anuale de deșeuri menajere și similare estimate a fi colectate, în primul an de operare, din fiecare unitate administrativ-teritorială sunt prezentate în ANEXA nr. 5.

- Deșeurile menajere colectate de la utilizatorii casnici, persoane fizice și asociații de proprietari/locatari, sunt deșeuri generate de către populație în urma activităților casnice desfășurate în gospodăriile/locuințele proprii.

- Operatorul are obligația să colecteze deșeurile menajere de la toți utilizatorii casnici din aria de delegare.

Numărul total de locuitori din aria de delegare estimat pentru primul an de operare (2027) este de 136.882, din care 47.511 locuitori în zona urbană și 89.371 locuitori în zona rurală.

Lista cu numărul de utilizatori și numărul de gospodării individuale/ blocuri din aria de delegare este prezentată în ANEXA NR. 1.

Cantitatea totală de deșeuri menajere estimată a fi colectată în primul an de operare este de circa 32.298 tone.

Operatorul este obligat să colecteze deșeurile din toate recipientele care sunt pline sau parțial pline (pubele și containere) de pe traseu. După golire, recipientele trebuie să ajungă la locul de unde Operatorul le-a ridicat sau la locul lor obișnuit. Operatorul se va asigura că toate containerele sunt protejate, blocându-le din nou roțile, după caz, în urma colectării. Capacul trebuie mereu închis după golire.

Operatorul este de asemenea obligat să curețe platformele punctelor de colectare la fiecare colectare.

Operatorul nu va avea obligația de a goli recipientele pentru deșeuri în următoarele cazuri:

- dacă recipientele care aparțin utilizatorilor individuali nu sunt amplasate în afara proprietății acestora, pe domeniu public, la ora și data stabilită pentru colectare;

- dacă proprietarii sau reprezentanții acestora și-au neglijat responsabilitatea de a curăța de zăpadă aleile și șoseaua/ trotuarul din fața recipientului (dacă este necesar), cauzând un inconvenient serios pentru personalul Operatorului.

În cazul în care recipientele sunt umplute până la refuz în mod repetat, îngreunând astfel manipularea, Operatorul va trebui să ia următoarele măsuri:

- pentru recipientele aflate în proprietate publică: Operatorul va furniza recipiente suplimentare și/sau va crește frecvența colectării pentru a rezolva problema;

- pentru recipientele aflate în proprietate privată: Operatorul îl va informa pe utilizator despre problemă printr-o înștiințare, urmând ca Operatorul să îi furnizeze un recipient suplimentar sau unul cu o capacitate mai mare.

- Deșeurile similare sunt deșeurile colectate de la persoanele juridice care din punct de vedere al naturii și compoziției sunt asimilabile cu deșeurile menajere. Sunt excluse deșeurile provenite din producție, din agricultură și din activități forestiere.

- Operatorul are obligația să colecteze deșeurile similare de la toate persoanele juridice din aria de delegare, inclusiv de la toate filialele, sucursalele și punctele de lucru ale operatorilor economici, precum și de la toate sediile secundare ale instituțiilor publice, care își desfășoară activitatea în aria de delegare, pe baza contractelor încheiate cu acestea.

- Datele de identificare ale firmelor active din aria de delegare, precum denumire și adresă, vor fi preluate de pe site-urile dedicate acestui gen de informații sau solicitate autorităților publice care gestionează registre naționale cu astfel de baze de date, precum Oficiul Național al Registrului Comerțului, Ministerul Justiției și alte autorități competente. În ANEXA NR. 2 este prezentată o listă orientativă a acestora, urmând ca aceasta să fie actualizată în perioada de mobilizare.

Cantitatea estimată de deșeuri similare estimată a fi colectată în primul an de operare este de circa 9.236 tone.

- Indicatorul de performanță pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă în întreaga arie de delegare este de 70% din cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, în conformitate cu valoarea minimă a indicatorului prevăzută în anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

- Pentru primul an de operare, cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă reprezintă cca. 10,29% din cantitatea de deșeuri municipale în mediul urban si în mediul rural, în conformitate cu determinările de compoziție a deșeurilor municipale realizate la nivelul anului 2025.

- Ponderea cantității de deșeuri reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă în cantitatea totală generată de deșeuri municipale se actualizează numai pe baza determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale realizate de Operator, în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini.

- Indicatorul de performanță pentru colectarea separată a biodeșeurilor în întreaga arie de delegare este de 45% din cantitatea totală generată de biodeșeuri, în conformitate cu valoarea minimă a indicatorului prevăzută în Anexa nr. 1 a regulamentului serviciului de salubrizare.

- Pentru primul an de operare, cantitatea totală generată de biodeșeuri reprezintă cca. 42% din cantitatea de deșeuri municipale în mediul urban, respectiv cca. 44% în mediul rural, în conformitate cu determinările de compoziție a deșeurilor municipale realizate la nivelul anului 2025.

- Ponderea cantității de biodeșeuri în cantitatea totală generată de deșeuri municipale se actualizează numai pe baza determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale realizate de Operator, în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini.

- Cantitatea de deșeuri reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale estimată a fi colectată separat, în primul an de operare, din unitățile administrativ-teritoriale cuprinse în aria de delegare, calculată pe baza indicatorului de performanță al activității, este de 2.995 tone/an, din care:

- 1.935 tone/an deșeuri reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate din zona urbană;

- 1.059 tone/an deșeuri reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate din zona rurală.

- Cantitatea de biodeșeuri din deșeurile municipale estimată a fi colectată separat, în primul an de operare, din unitățile administrativ-teritoriale cuprinse în aria de delegare, calculată pe baza indicatorului de performanță al activității, este de 4.124 tone/an, din care:

- 1.781 tone/an biodeșeuri colectate din zona urbană;

- 1.187 tone/an deseuri verzi colectate din zona urbana;

- 924 tone/an biodeșeuri colectate din zona rurală;

- 233 tone/an deseuri verzi colectate din zona rurala.

- Restul de 33.812 tone/an din cantitatea totală de deșeuri municipale generată în aria de delegare reprezintă deșeuri reziduale, din care:

- 20.751 tone/an deșeuri reziduale colectate din zona urbană;

- 13.061 tone/an deșeuri reziduale colectate din zona rurală.

- Colectarea separată a deșeurilor menajere nepericuloase de la zonele cu blocuri se va realiza din punctele de colectare, iar colectarea separată a deșeurilor menajere nepericuloase de la case/gospodării individuale se va realiza din „poartă în poartă”.

- În zona cu blocuri, colectarea deșeurilor menajere nepericuloase se va realiza, pe 5 fracții/tipuri de deșeuri, din punctele de colectare de tip module cu containere astfel:

- deșeurile de hârtie și carton, în containere albastre de 1,1 mc, atât în mediul urban, cât și în mediul rural; containerele sunt asigurate prin redistribuire din containerele existente de catre Operator și colantate de Operator;

- deșeurile de plastic și metal, în containere galbene de 1,1 mc, atât în mediul urban, cât și în mediul rural; containerele sunt asigurate prin redistribuire din containerele existente de catre Operator și colantate de Operator;

- deșeurile de sticlă, în containere de verzi 1,1 mc atât în mediul urban cât și în mediul rural; containerele sunt asigurate prin redistribuire din containerele existente de catre Operator și colantate de Operator;

- biodeșeurile (fracția de deșeuri alimentare și din bucătării) în containere maro de 1,1 mc, atât în mediul urban, cât și în mediul rural; containerele sunt asigurate prin redistribuire din containerele existente de catre Operator și colantate de Operator;

- deșeurile reziduale în containere negre/gri de 1,1 mc, atât în mediul urban, cât și în mediul rural; containerele sunt asigurate prin redistribuire din containerele existente de catre Operator și colantate de Operator.

In municipiul Roman sunt amplasate 70 de insule ecologice dotate cu recipienti de colectare pentru 5 fractii/tipuri de deseuri.

- În zona de case/gospodării individuale, colectarea deșeurilor menajere nepericuloase se va realiza, pe 5 fracții/tipuri de deșeuri, din „poartă în poartă” (cu excepția deșeurilor de sticlă), astfel:

- deșeurile de hârtie și carton în saci albaștri de 120 l, asigurați și distribuiți de Operator;

- deșeurile de plastic și metal în saci galbeni de 120 l, asigurați și distribuiți de Operator;

- deșeurile alimentare și din bucătării în saci maro de 60 l, asigurate și distribuite de Operator;

- deșeurile verzi în saci maro de 120 l, asigurați și distribuiți de Operator;

- deșeurile reziduale în saci negre/gri de 80 l asigurate și distribuite de Operator.

- Deșeurile de sticlă din zonele de case vor fi colectate la platformele special amenajate dotate cu containere de 1,1 mc, containerele sunt asigurate prin redistribuire din containerele existente de catre Operator și colantate de Operator.

- Lista punctelor de colectare a fracțiilor de deșeuri menajere, tipul acestora și dotarea cu recipiente sunt prezentate în Anexa nr. 7.

- Colectarea separată a deșeurilor similare nepericuloase se realizează pe 6 fracții, în mod similar cu colectarea deșeurilor menajere.

- Colectarea separată a deșeurilor reziduale și a biodeșeurilor similare de la persoanele juridice de tip unități de alimentație publică, restaurante, hoteluri, piețe, unități sanitare cu paturi, creșe și cantine ale unităților de învățământ, denumite în continuare persoane juridice cu regim special (PJ regim special), se realizează zilnic, în perioada 1 aprilie - 30 septembrie, conform programului de funcționare, respectiv de două ori pe săptămână în perioada 1 octombrie – 31 martie.

- Colectarea separată a deșeurilor reziduale și a biodeșeurilor similare de la alte persoane juridice decât cele prevăzute la alin. (2) se va realiza de trei ori pe săptămână, în perioada 1 aprilie - 30 septembrie și de două ori pe săptămână în perioada 1 octombrie – 31 martie.

- Colectarea separată a deșeurilor reciclabile similare de hârtie/carton, metal, plastic și sticlă de la persoane juridice se va realiza ori de câte ori este necesar.

- Fracțiile de deșeuri similare vor fi colectate separat în recipiente puse la dispoziție de către Operator, contra cost.

- Persoanele juridice pot opta pentru utilizarea recipientelor proprii numai dacă acestea sunt compatibile cu sistemul de ridicare al autospecialelor din dotarea Operatorului.

- Lista persoanelor juridice cu regim special pentru colectarea deșeurilor reziduale și biodeșeurilor este prezentată în ANEXA NR. 3.

    - Frecvența de colectare a fracțiilor de deșeuri municipale în aria de delegare este prezentată în Anexa nr. 6.

    - Operatorul va asigura continuitatea colectării deșeurilor municipale, inclusiv în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale, cu frecvența stabilită de către Delegatar, prin prezentul caiet de sarcini.

- Transportul deșeurilor colectate separat către stația de transfer, stația de sortare, instalația de tratare biologică și către depozitul de deșeuri, după caz, se va efectua astfel încât acestea să ajungă la locul de destinație în timpul programului de lucru.

- Toate transporturile de deșeuri vor fi însoțite de documentele legale de transport, completate cu toate datele necesare recepționării deșeurilor la stațiile/instalațiile de gestionare a deșeurilor și/sau la depozitul de deșeuri.

- În cazul în care Operatorul, din motive independente de voința sa, nu are acces la stațiile/instalațiile/depozitul de deșeuri, în timpul programului normal de lucru al acestora, acesta va înștiința de îndată Delegatarul și va propune o alternativă de transport, pentru a fi aprobată.

- Deșeurile municipale de hârtie, metal, plastic, sticlă colectate separat de pe raza unităților administrativ teritoriale din aria de delegare sunt transportate la Stația de sortare Cordun.

- Biodeșeurile municipale colectate separat de pe raza unităților administrativ teritoriale din aria de delegare sunt transportate la Stația de transfer Cordun. De aici, deșeurile verzi sunt transportate la stația de compostare ........, iar deșeurile alimentare și din bucătării sunt transportate la instalația de digestie anaerobă Bioenergia Cordun.

- Deșeurile reziduale municipale colectate separat de pe raza unităților administrativ teritoriale din aria de delegare sunt transportate la Stația de transfer Cordun, de unde sunt transportate la depozitul de deșeuri nepericuloase Girov.

- Deșeurile municipale abandonate colectate de pe raza unităților administrativ teritoriale din aria de delegare sunt transportate la Stația de transfer Cordun, de unde sunt transportate la depozitul de deșeuri nepericuloase Girov.

- Deșeurile textile municipale, deșeurile voluminoase municipale, deșeurile din construcții provenite de la locuințe, inclusiv deșeurile din construcții abandonate, precum și deșeurile periculoase menajere colectate separat de pe raza unităților administrativ teritoriale din aria de delegare sunt transportate și stocate temporar la Baza de lucru autorizată a Operatorului, de unde vor fi transportate la instalațiile de reciclare/valorificare.

În cazul împrăștierii deșeurilor din containere sau vehicule în timpul colectării sau transportului până la locul de tratare/eliminare, Operatorul are obligația de a le îndepărta.

Operatorul trebuie să asigure mașinile necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri menajere și similare, având în vedere frecvența de colectare solicitată, conform cerințelor din Anexa nr. 9.

- Operatorul are obligația de a desfășura activitățile de colectare și transport a deșeurilor textile provenite de la populație.

- Prin deșeuri textile se înțelege deșeurile textile post-consum care includ produse precum îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii de modă, prosoape, lenjerii de pat, perdele și draperii etc.

- Colectarea deșeurilor textile se face în containerele speciale ce vor fi amplasate pe domeniul public de către Operator.

- Campanii pentru colectarea deșeurilor textile menajere se va realiza cu o frecvență trimestrial in zona urbana si semestrial in zona rurală.

- După primul an, în funcție de cantitatea de deșeuri textile colectate, frecvența de colectare poate fi modificată, numai cu acordul Delegatarului.

- Cantitatea de deșeuri textile estimată a fi colectată în primul an de operare este de cca. 166 tone.

- Operatorul are sarcina de a asigura stocarea temporară a deșeurilor textile colectate la Baza sa de lucru și de a încheia contracte de prestări servicii de valorificare/reciclare deșeuri textile cu operatorii economici autorizați să desfășoare activitățile respective.

- În situația în care, Operatorul identifică deșeuri textile abandonate în punctele de colectare a deșeurilor menajere, acesta are obligația de a asigura colectarea lor în cel mai scurt timp posibil.

- Operatorul trebuie să asigure mașinile necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri textile, având în vedere frecvența de colectare solicitată, conform cerințelor din Anexa nr. 9.

- Cheltuielile cu colectarea separată, transportul și stocarea temporară a deșeurilor textile și, după caz, cheltuielile cu valorificarea/reciclarea deșeurilor textile se includ în tariful de colectare separată și transport separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale.

- Operatorul are obligația de a desfășura activitățile de colectare, transport, stocare temporară și eliminare a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, în condițiile legii, în aria de delegare.

- Prin deșeuri periculoase menajere se înțelege deșeurile cu caracter periculos generate de populație în urma activităților desfășurate în gospodăriile proprii (ex. ambalaje de la produse de igienizare, ambalaje de la vopseluri pe bază de ulei, spray-uri, ambalaje de la produse utilizate în amenajări interioare etc.).

- Colectarea deșeurilor periculoase din deșeuri menajere se realizează în cadrul campaniilor de colectare, cu ajutorul mașinilor specializate pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase (hazmobile).

- Colectarea se va realiza după un program stabilit la începutul anului (în principiu semestrial în mediul urban și 1 dată pe an în mediul rural).

- Amplasamentele de staționare vor fi indicate de către fiecare unitate administrativ-teritorială de bază în parte.

- Se estimează un număr de 56 de amplasamente de staționare, din care 6 în mediul urban și 50 în mediul rural.

- În fiecare amplasament, mașina va staționa pe parcursul a cel puțin o zi lucrătoare.

- Programul campaniilor, după aprobarea de către A.D.I. „ECONEAMȚ”, va fi anunțat în media locală (publicații și online) la începutul fiecărui an. Ulterior, cu cel puțin o săptămână înainte de derularea fiecărei campanii de colectare, se va realiza o nouă informare a utilizatorilor prin anunțuri în media locală.

- După primul an, în funcție de cantitatea de deșeuri periculoase colectate, frecvența de colectare poate fi modificată, numai cu acordul Delegatarului.

- Cantitatea de deșeuri periculoase estimată a fi colectată în primul an de operare este de cca. 21 tone.

- Deșeurile periculoase menajere și similare colectate vor fi transportate la punctul de stocare temporară amenajate la Baza de lucru. Preluarea, stocarea temporară, precum și tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase menajere se realizează în condițiile legii.

- Operatorul se va asigura că deșeurile periculoase menajere colectate și stocate sunt eliminate în instalații autorizate.

- Operatorul trebuie să asigure mijloacele de transport necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri periculoase menajere, având în vedere cantitățile de deșeuri și frecvența de colectare cerută, conform cerințelor din Anexa nr. 9.

- Cheltuielile cu colectarea separată, transportul și stocarea temporară a deșeurilor periculoase menajere și, după caz, cheltuielile cu depozitarea deșeurilor periculoase menajere se includ în tariful de colectare separată și transport separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale.

## Secțiunea 2	Colectarea separată și transportul separat a unor categorii/tipuri de deșeuri generate ocazional

- Operatorul are obligația să presteze serviciul de colectare separată și transport separat al deșeurilor voluminoase de la toți utilizatorii din aria de delegare.

- Prin deșeuri voluminoase se înțelege deșeuri cu volum mare, care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare a deșeurilor municipale, cum ar fi mobilier, covoare, obiecte mari de folosință îndelungată (altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice), ambalajele obiectelor voluminoase etc.

- Colectarea deșeurilor voluminoase se va realiza:

- în cadrul campaniilor de colectare, cu frecvență trimestrială în mediul urban și semestriala în mediul rural;

- în sistem „la cerere″, în urma apelurilor telefonice primite de la populație și de la persoanele juridice, sau prin alte mijloace de comunicare.

- Programul campaniilor, după aprobarea de către A.D.I. „ECONEAMȚ”, va fi anunțat în media locală (publicații și online) la începutul fiecărui an. Ulterior, cu cel puțin o săptămână înainte de derularea fiecărei campanii de colectare, se va realiza o nouă informare a utilizatorilor prin anunțuri în media locală.

- După primul an, în funcție de cantitatea de deșeuri voluminoase colectate, frecvența de colectare poate fi modificată, numai cu acordul Delegatarului.

- Contravaloarea prestării serviciului în sistem „la cerere″ se achită direct de către utilizator, pe bază de contract de prestări servicii încheiat cu Operatorul. Frecvența și regularitatea acestui serviciu nu pot fi estimate, dar se preconizează că reprezintă o mică parte a întregului serviciu.

- Cantitatea de deșeuri voluminoase municipale estimată a fi colectată în primul an de operare este de 415 tone/an.

- Operatorul are sarcina de a asigura stocarea temporară a deșeurilor voluminoase la Baza sa de lucru.

- În vederea valorificării deșeurilor voluminoase, Operatorul are sarcina de a asigura separarea acestor deșeuri la Baza de lucru sau de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorii economici autorizați să desfășoare activități de sortare/valorificare a deșeurilor voluminoase.

- Deșeurile voluminoase nevalorificabile vor fi transportate la depozitul de deșeuri.

- Cheltuielile cu stocarea temporară a deșeurilor voluminoase și, după caz, cheltuielile cu valorificarea acestor deșeuri se includ în tariful de colectare separată și transport separat al deșeurilor voluminoase din deșeurile municipale, în timp ce cheltuielile cu eliminarea deșeurilor voluminoase nevalorificabile se includ în tariful de gestionare a deșeurilor voluminoase.

- Operatorul trebuie să asigure personalului uneltele și echipamentele necesare pentru lucrul cu greutăți, atunci când este cazul.

- Operatorul trebuie să asigure mașinile necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri voluminoase, având în vedere frecvența de colectare solicitată, conform cerințelor din Anexa nr. 9.

- Operatorul are obligația să presteze serviciul de colectare separată și transport separat al deșeurilor din construcții provenite din locuințe, generate de lucrări de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, pentru care nu este obligatorie emiterea unei autorizații de construire/desființare.

- Colectarea deșeurilor din construcții provenite din locuințe se va realiza în sistem „la cerere″, în urma apelurilor telefonice sau prin alte mijloace de comunicare, primite de la populație.

- Operatorul are obligația să pună la dispoziția utilizatorului, la solicitarea acestuia, containere metalice standardizate, în regim de închiriere, sau, contra cost, saci din materiale rezistente (rafie), cu volumul de minimum 60 l.

- Contravaloarea prestării serviciului în sistem „la cerere″ se achită direct de către utilizator, pe bază de contract de prestări servicii încheiat cu Operatorul. Frecvența și regularitatea acestui serviciu nu pot fi estimate, dar se preconizează că reprezintă o mică parte a întregului serviciu.

- Cantitatea de deșeuri din construcții provenită din locuințe estimată a fi colectată în primul an de operare, conform datelor istorice, este de 800 tone/an.

- Operatorul are sarcina de a asigura stocarea temporară a deșeurilor din construcții la Baza sa de lucru.

- În vederea valorificării deșeurilor din construcții, Operatorul are sarcina de a asigura separarea/concasarea acestor deșeuri la Baza de lucru sau de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorii economici autorizați să desfășoare activități de sortare/valorificare a deșeurilor din construcții.

- Deșeurile din construcții nevalorificabile vor fi transportate la depozitul de deșeuri.

- Cheltuielile cu stocarea temporară a deșeurilor din construcții se includ în tariful de colectare separată și transport separat al deșeurilor din construcții provenite din locuințe, în timp ce cheltuielile cu sortarea/valorificarea acestor deșeuri și cheltuielile cu eliminarea deșeurilor din construcții nevalorificabile se includ în tariful de gestionare al deșeurilor din construcții provenite din locuințe.

- Operatorul trebuie să asigure mașinile necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri din construcții de la populație, având în vedere cantitățile de deșeuri estimate, conform cerințelor din Anexa nr. 9.

- Operatorul are obligația să presteze serviciul de colectare separată și transport separat al deșeurilor similare provenite de la evenimente publice, la solicitarea organizatorului evenimentului.

- Evenimentele publice depind de aranjamente speciale organizate în aria de delegare, precum festivaluri, concerte, târguri, concursuri și alte situații similare, a căror frecvență și regularitate nu pot fi estimate.

- Colectarea deșeurilor generate cu ocazia unor evenimente publice se va realiza pe 4 fracții, respectiv hârtie/carton, plastic/metal, sticlă și deșeuri reziduale.

- Deșeurile reciclabile vor fi transportate la Stația de sortare de la Cordun, iar deșeurile reziduale vor fi transportate la Stația de transfer de la Cordun.

- Contravaloarea serviciului, inclusiv a recipientelor solicitate, se achită de către organizatorul evenimentului, pe bază de contract de prestări servicii încheiat cu Operatorul.

- Cheltuielile legate de gestionarea acestor deșeuri vor fi suportate de către organizatorul evenimentului.

- Operatorul are obligația să presteze serviciul de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale abandonate și al deșeurilor din construcții abandonate pe domeniul public sau privat al unităților administrativ teritoriale din aria de delegare, inclusiv cele de la punctele de colectare a deșeurilor menajere, la solicitarea Delegatarului și în conformitate cu Procedura de colectare a deșeurilor abandonate convenită cu acesta în perioada de mobilizare.

- Abandonarea de către utilizatori a deșeurilor pe domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale constituie contravenție, a căror număr, frecvență și regularitate nu pot fi estimate.

- În cazul în care producătorul/deținătorul de deșeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curățarea și refacerea mediului, precum și cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către autoritatea administrației publice locale de pe al cărei domeniul public sau privat au fost colectate deșeurilor prevăzute la alin. (1).

- După identificarea producătorului/deținătorului de deșeuri, acesta este obligat să suporte atât cheltuielile efectuate de autoritatea administrației publice locale, cât și sancțiunile contravenționale.

- Cantitatea de deșeuri abandonate estimat a fi colectată, în primul an de operare, conform datelor istorice, este de cca. 250 tone, din care 150 tone deșeuri municipale și 100 tone deșeuri din construcții și desființări.

- Pentru fiecare categorie de deșeuri abandonate, municipale sau din construcții, se stabilește/fundamentează un tarif de colectare și transport deșeuri abandonate, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (8) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În structura tarifului de colectare și transport se includ numai cheltuielile aferente prestației, în timp ce cheltuielile cu sortarea/valorificarea deșeurilor abandonate din construcții și cheltuielile cu eliminarea deșeurilor abandonate, municipale sau din construcții se includ în tariful de gestionare a deșeurilor municipale abandonate, respectiv în tariful de gestionare a deșeurilor din construcții abandonate.

- Contravaloarea serviciilor de colectare și transport deșeuri abandonate se achită de către autoritatea administrației publice locale, la tariful corespunzător categoriei de deșeuri abandonate, municipale sau din construcții, pe baza unei situații detaliate întocmită de Operator, privind locația, categoriile și cantitățile de deșeuri abandonate colectate în luna anterioară.

- Contravaloarea cheltuielilor cu contribuția pentru economia circulară nu se include în tarif și se va evidenția distinct, alături de tarif, pe factura emisă de Operator.

- Operatorul are obligația să presteze activitatea cu autospecialele compactoare și autospecialele deținute în proprietate, leasing sau care fac obiectul unor contracte de închiriere și/sau a unor antecontracte de vânzare-cumpărare, conform necesarului prevăzut în Anexa nr. 9.

- În oferta tehnică, ofertantul va prezenta o listă detaliată cu autospecialele compactoare și autospecialele pe care le va utiliza în desfășurarea activității și care vor rămâne în posesia/folosința sa după data încetării contractului de delegare, inclusiv dovezile privind modul de deținere al acestora, în caz contrar oferta fiind considerată neconformă.

- Operatorul trebuie să asigure autospecialele compactoare și autospecialele necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri municipale și de deșeuri generate ocazional conform cerințelor din Anexa nr. 9. Bunurile prevăzute la acest alineat vor reprezenta bunuri proprii ale Operatorului, nu bunuri de retur.

- Ofertantul va prezenta, în oferta tehnică, dovezile din care rezultă că autospecialele compactoare și autospecialele ofertate sunt deținute în proprietate, leasing financiar sau fac obiectul unor antecontracte de vânzare-cumpărare, în caz contrar oferta fiind considerată neconformă.

- Pentru a demonstra că numărul de autospeciale compactoare ofertate pentru colectarea și transportul deșeurilor reziduale și biodeșeurilor este suficient, ofertantul va prezenta, în oferta tehnică, modul de calcul al necesarului minim de mijloace de transport, din care să rezulte că este îndeplinită următoarea relație:

Q reziduale și biodeșeuri365×ρ≤i=1nai×bi×ci×di×ei

unde:

Q reziduale și biodeșeuri – cantitatea anuală de deșeuri reziduale și biodeșeuri din deșeurile municipale estimată a fi colectată în aria de delegare (tone);

365 – numărul de zile din an:

ρ – densitatea medie a fracției de deșeuri reziduale și biodeșeuri se ia egală cu 0,350 tone/mc;

ai – numărul de utilaje de aceeași capacitate și grad de compactare;

bi – capacitatea de transport a autospecialei (mc)

ci – gradul de compactare;

di – numărul de curse efectuate/schimb;

ei – numărul de schimburi/zi.

- La stabilirea gradului de compactare, ofertantul se va asigura că nu este depășită masa utilă maximă autorizată de transport a autospecialelor compactoare, în caz contrar oferta fiind considerată neconformă.

- În oferta tehnică, ofertantul va preciza pentru fiecare autospecială compactoare: viteza medie de lucru, timpul de încărcare/compactare, timpul de transport și timpul de descărcare al deșeurilor și va demonstra că întreaga cantitatea de deșeuri reziduale, și biodeșeuri estimată a fi colectată într-o zi poate fi colectată și transportată în timpul programului zilnic de lucru, în caz contrar oferta fiind considerată neconformă.

- Pentru a demonstra că numărul de autospeciale ofertate pentru colectarea și transportul deșeurilor reciclabile este suficient, ofertantul va prezenta, în oferta tehnică, modul de calcul al necesarului minim de mijloace de transport, din care să rezulte că este îndeplinită următoarea relație:

Q reciclabile365×ρ≤i=1nai×bi×di×ei

unde:

Q reciclabile – cantitatea anuală de deșeuri reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale estimată a fi colectată în aria de delegare (tone);

365 – numărul de zile din an:

ρ – densitatea medie a fracției de deșeuri reciclabile de hârtie, plastic, metal și sticlă egală cu 0,1 tone/mc;

ai – numărul de utilaje de aceeași capacitate și grad de compactare;

bi – capacitatea de transport a autospecialei (mc)

di – numărul de curse efectuate/schimb;

ei – numărul de schimburi/zi.

- La stabilirea numărului de autospeciale și a capacității de transport a acestora, ofertantul se va asigura că nu este depășită masa utilă maximă autorizată de transport a autospecialelor, în caz contrar oferta fiind considerată neconformă.

- În oferta tehnică, ofertantul va preciza pentru fiecare autospecială: viteza medie de lucru, timpul de încărcare, timpul de transport și timpul de descărcare al deșeurilor și va demonstra că întreaga cantitate de deșeuri reciclabile estimată a fi colectată într-o zi poate fi colectată și transportată în timpul programului zilnic de lucru, în caz contrar oferta fiind considerată neconformă.

## Secțiunea 3	Cerințe privind realizarea determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale

Operatorul este responsabil de realizarea determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale în vederea stabilirii compoziției deșeurilor municipale colectate anual din aria de delegare, precum și a ponderii deșeurilor de ambalaje de hârtie/carton, metal plastic și sticlă în cantitatea totală de deșeuri generate de hârtie/carton, metal plastic și sticlă, inclusiv pe fiecare tip de material.

- Determinările de compoziție a deșeurilor municipale vor fi efectuate, semestrial, de către Operator și/sau de un terț cu experiență în prestarea de servicii de consultanță în domeniul gestionării deșeurilor municipale și care garantează aplicarea de metode adecvate, în conformitate cu recomandările Comisiei Europene din „Metodologia pentru analiza deșeurilor solide – SWA-Tool” sau dintr-un ghid acceptat la nivel național și/sau cu prevederile din standardele naționale/europene, precum SR 13493:2004 Caracterizarea deșeurilor. Metodologie de caracterizare a deșeurilor menajere și SR CEN/TR 15310:2009 Caracterizarea deșeurilor. Eșantionarea deșeurilor.

- Determinările de compoziție a deșeurilor municipale vor fi efectuate pentru fiecare unitate administrativ-teritorială din zona urbană, iar pentru unitățile administrativ-teritoriale din zona rurală, la nivelul întregii zone rurale, pe baza unor eșantioane medii reprezentative.

- Procedura de eșantionare a probelor supuse analizei, precum și sortarea în vederea determinării compoziției deșeurilor vor fi realizate în colaborare și cu participarea reprezentanților Delegatarului, pe baza unui program detaliat transmis Delegatarului și convenit cu acesta.

- Raportul final privind determinarea compoziției deșeurilor va fi finalizat și comunicat Delegatarului până la sfârșitul lunii octombrie, a fiecărui an.

- Pe baza datelor privind compoziția deșeurilor municipale din Raportul final, Delegatarul va stabili cota procentuală a cantității de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă în cantitatea totală de deșeuri municipale generată în aria de delegare, care va fi luată în considerare la calculul tarifelor în anul următor.

- În situația în care determinările de compoziție a deșeurilor municipale au fost realizate fără respectarea de către Operator a programului convenit cu Delegatarul, Raportul final de determinare a compoziției deșeurilor nu va fi luat în considerare, urmând a se aplica, la calculul cantității totale generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, nivelul cotei procentuale din fundamentarea anterioară a tarifului.

## Secțiunea 4	Cerințe privind utilizarea și întreținerea autospecialelor și recipientelor de colectare

- Operatorul	trebuie	să folosească echipamentele concesionate predate de către Delegatar, prevăzute în Anexa nr. 7.

- Echipamentele vor fi puse la dispoziția Operatorului în stare de funcționare, pe bază de proces verbal de predare-primire, încheiat până la data începerii prestării activității.

- Operatorul are obligația să întrețină autospecialele de colectare a deșeurilor în stare bună de funcționare și să asigure repararea acestora în timp util pentru a satisface complet toate cerințele contractuale ale serviciului.

- Operatorul are obligația să înlocuiască autospecialele defecte și/sau nefuncționale, astfel încât să nu fie afectată frecvența de colectare a deșeurilor cerută prin caietul de sarcini.

- Este responsabilitatea Operatorului să înlocuiască, în termen de cel mult o săptămână, recipientele din punctele de colectare care nu mai pot fi reparate, cu recipiente de aceeași capacitate și calitate similară.

- Autospecialele folosite pentru colectarea deșeurilor reziduale și a biodeșeurilor vor fi spălate la exterior cel puțin lunar, astfel încât să fie curate la ieșirea pe traseu. Interiorul benei va fi spălat cel puțin lunar în perioada 01 octombrie – 30 martie și cel puțin o dată la două zile, în perioada 01 aprilie – 30 septembrie.

- Operatorul va spăla și curăța toate recipientele utilizate pentru colectarea deșeurilor reziduale și a biodeșeurilor, cel puțin o dată pe trimestru, în sezonul cald.

- Operatorul va spăla și curăța toate recipientele utilizate pentru colectarea deșeurilor reciclabile, cel puțin o dată pe an.

# CAPITOLUL IV	TRANSFERUL DEȘEURILOR MUNICIPALE

Operatorul are obligația de a presta activitatea de transfer al deșeurilor municipale, inclusiv transportul fracțiilor de deșeuri municipale stocate temporar către stațiile/instalațiile tratare a deșeurilor și/sau depozitul de deșeuri, în condițiile legii, la stația de transfer Cordun situată pe teritoriul administrativ al comunei Cordun, langa sensul giratorul de la iesirea din Roman în dreptul DEDEMAN.

- În stația de transfer Cordun care deservește toate unitățile administrativ teritoriale din aria de delegare sunt stocate temporar și transferate următoarele fracții de deșeuri municipale: deșeurile reziduale (inclusiv deșeurile abandonate), deșeurile verzi și deșeurile alimentare și din bucătării.

- Deșeurile reziduale (inclusiv deșeurile abandonate) sunt transportate la depozitul de deșeuri nepericuloase de la Girov.

- Deșeurile verzi sunt transportate la stația de compostare de la ......

- Deșeurile alimentare și din bucătării sunt transportate la instalația de digestie anaerobă de la Bioenergia Cordun.

- Cantitatea totală de deșeuri verzi estimat a fi transferată, în primul an de operare, este de 1.420 tone.

- Cantitatea totală de deșeuri alimentare și din bucătării estimat a fi transferată, în primul an de operare, este de 2.704 tone.

- Cantitatea totală de deșeuri reziduale (inclusiv deșeuri abandonate) estimată a fi transferată, în primul an de operare, este de 33.812 tone.

Transferul deșeurilor trebuie realizat fără ca fracțiile de deșeuri municipale colectate separat să fie amestecate.

- Pentru fiecare fracție de deșeuri municipale se fundamentează/stabilește un tarif de transfer prin raportare la cantitatea totală anuală estimată a fi transferată, în primul an de operare, în conformitate cu Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare, aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 640/2022, cu modificările și completările ulterioare.

- Pentru fracțiile deșeuri verzi și deșeuri alimentare și din bucătării se stabilește un singur tarif.

Manualul de operare al Stației de transfer Cordun se regăsește în Anexa nr. 10.

- Operatorul trebuie să asigure echipamentele/utilajele necesare pentru prestarea activității, conform cerințelor din Anexa nr. 9.

- În cazul încetării înainte de termen a contractului de delegare, din motive neimputabile Operatorului, Delegatarul va plăti Operatorului valoarea rămasă neamortizată a investițiilor realizate în bunuri de natura celor de retur, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) și (3) din Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- Lucrările de îmbunătățire a performanței operării Stației de transfer Cordun, respectiv investițiile minime prevăzute în Anexa nr. 9, precum și, după caz, investițiile prevăzute în oferta Operatorului, vor fi realizate de către Operator, după preluarea  de la Delegatar, dar nu mai târziu de 3 luni de la data începerii prestării activității la respectiva stație.

# CAPITOLUL V	SORTAREA DEȘEURILOR RECICLABILE

Operatorul are obligația de a presta activitatea de sortare a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitul de deșeuri, în condițiile legii, la Stația de sortare Cordun, situată pe teritoriul administrativ al comunei Cordun, lângă amplasamentul stației de transfer.

În Stația de sortare Cordun sunt sortate deșeurile municipale de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat de pe raza tuturor unităților administrativ-teritoriale din aria de delegare.

Cantitatea totală de deșeuri reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat estimată a fi sortată, în primul an de operare, în Stația de sortare Cordun este de 2.995 tone.

- Indicatorul de performanță pentru operarea Stației de sortare Cordun este de 75% deșeuri predate la reciclare din cantitatea totală de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă intrată în stație, în conformitate cu valoarea minimă a indicatorului prevăzută în anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările și completările ulterioare.

- Cantitatea totală de reziduuri rezultată din aplicarea indicatorului de performanță la cantitatea totală deșeuri reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat estimată a fi sortată, în primul an de operare, la Stația de sortare Cordun este de 749 tone.

Operatorul va transporta reziduurile rezultate din procesul de sortare în vederea valorificării energetice la fabrica de ciment din proximitate (299 tone), respectiv la depozitul de la Girov (450 tone).

- Pentru operarea Stației de sortare Cordun se fundamentează un tarif de sortare prin raportare la cantitatea totală anuală de deșeuri reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă estimată a fi sortată, în primul an de operare, în stația de sortare. În structura tarifului se includ numai cheltuielile aferente prestării activității.

- Contravaloarea cheltuielilor cu alte activități de salubrizare desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor și contravaloarea contribuției pentru economia circulară nu se includ în tarif și se vor evidenția distinct, alături de tarif, pe factura emisă de Operator.

- Operatorul trebuie să asigure predarea și comercializarea deșeurilor sortate către operatorii economici autorizați să desfășoare activități de reciclare, inclusiv a cantităților și tipurilor de materiale de ambalaje contractate de către Delegatar cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, în vederea acoperirii costurilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale.

- Veniturile estimate a fi obținute de Operator din vânzarea/valorificarea deșeurilor sortate nu se includ în structura tarifului, în caz contrar oferta fiind considerată neconformă.

- Veniturile realizate de Operator din vânzarea/valorificarea deșeurilor sortate se vor raporta lunar Delegatarului și vor fi păstrate de către Operator, într-un cont distinct, în vederea acoperirii diferenței de tarif dintre tariful de operare și tariful de facturare aprobat de Delegatar, în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (5) – (7) din Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Manualul de operare al Stației de sortare Cordun se regăsește în Anexa nr. 10.

- Operatorul trebuie să asigure echipamentele/utilajele necesare pentru prestarea activității, conform cerințelor din Anexa nr. 9.

- În cazul încetării înainte de termen a contractului de delegare, din motive neimputabile Operatorului, Delegatarul va plăti Operatorului valoarea rămasă neamortizată a investițiilor realizate în bunuri de natura celor de retur, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) și (3) din Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- Lucrările de îmbunătățire a performanței operării Stației de sortare Cordun, respectiv investițiile minime prevăzute în Anexa nr. 9, precum și, după caz, investițiile prevăzute în oferta Operatorului, vor fi realizate de către Operator, după preluarea  de la Delegatar, dar nu mai târziu de 3 luni de la data începerii prestării activității la respectiva stație.

ANEXE

## ANEXA NR. 1

## NUMĂRUL DE UTILIZATORI DIN  ARIA DE DELEGARE

| Nr. crt. | Aria de delegare | Număr locuitori | Număr persoane juridice | Număr gospodării individuale | Număr apartamente8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roman | 48.644 | 1370 | 2758 | 24150 |
| 2 | Bahna | 2.923 | 45 | 1562 | 8 |
| 3 | Bîra | 1.532 | 9 | 832 | 42 |
| 4 | Botești | 2.102 | 27 | 1932 | 0 |
| 5 | Boghicea | 3.890 | 35 | 1158 | 0 |
| 6 | Bozieni | 2.489 | 18 | 1119 | 36 |
| 7 | Cordun | 6.842 | 634 | 3572 | 0 |
| 8 | Doljești | 5.735 | 195 | 2347 | 147 |
| 9 | Dulcești | 2.096 | 68 | 1098 | 24 |
| 10 | Gâdinți | 1.873 | 71 | 1108 | 0 |
| 11 | Gherăești | 4.715 | 36 | 2732 | 24 |
| 12 | Horia | 5.750 | 79 | 5750 | 0 |
| 13 | Icușești | 3.715 | 56 | 1459 | 8 |
| 14 | Ion Creangă | 4.989 | 36 | 2470 | 16 |
| 15 | Moldoveni | 1.972 | 74 | 1221 | 24 |
| 16 | Oniceni | 3.351 | 83 | 1710 | 8 |
| 17 | Pâncești | 1.212 | 19 | 649 | 0 |
| 18 | Poienari | 1.374 | 74 | 1018 | 0 |
| 19 | Sagna | 10.619 | 42 | 1953 | 16 |
| 20 | Săbăoani | 3.975 | 167 | 1623 | 20 |
| 21 | Stănița | 2.809 | 156 | 3908 | 56 |
| 22 | Tămășeni | 1.702 | 15 | 860 | 0 |
| 23 | Trifești | 6.958 | 447 | 3233 | 0 |
| 24 | Valea Ursului | 4.234 | 235 | 2576 | 0 |
| 25 | Văleni | 3.436 | 29 | 2170 | 4 |
| 26 | Secuieni | 1.208 | 35 | 763 | 0 |
| Total mediul urban |  | 48.644 | 1.370 | 2.758 | 24.150 |
| Total mediul rural |  | 99.943 | 2.685 | 48.823 | 433 |

## ANEXA NR. 2

## LISTA OPERATORILOR ECONOMICI ŞI A INSTITUŢILOR PUBLICE

2.1 Lista operatorilor economici

| Nr. crt. | Unitate Administrativ Teritoriala | Nr persoane juridice |
| --- | --- | --- |
| 1 | Roman | 1.107 |
| 2 | Bahna | 35 |
| 3 | Bîra | 8 |
| 4 | Botești | 30 |
| 5 | Boghicea | 30 |
| 6 | Bozieni | 12 |
| 7 | Cordun | 616 |
| 8 | Doljești | 195 |
| 9 | Dulcești | 54 |
| 10 | Gâdinți | 68 |
| 11 | Gherăești | 32 |
| 12 | Horia | 70 |
| 13 | Icușești | 36 |
| 14 | Ion Creangă | 17 |
| 15 | Moldoveni | 48 |
| 16 | Oniceni | 80 |
| 17 | Pâncești | 8 |
| 18 | Poienari | 55 |
| 19 | Sagna | 37 |
| 20 | Săbăoani | 151 |
| 21 | Stănița | 11 |
| 22 | Tămășeni | 433 |
| 23 | Trifești | 231 |
| 24 | Valea Ursului | 18 |
| 25 | Văleni | 32 |
| 26 | Secuieni | 155 |

Sursa: date furnizate de Unitatile Administrativ Teritoriale membre a lui ADI ECONEAMT din zona 2 Neamț, în procesul de elaborare a documentației de atribuire

2.2 Lista instituțiilor publice

| Nr. crt. | Unitate Administrativ Teritoriala | Nr institutii publice |
| --- | --- | --- |
| 1 | Roman | 14 |
| 2 | Bahna | 6 |
| 3 | Bîra | 2 |
| 4 | Botești | 4 |
| 5 | Boghicea | 2 |
| 6 | Bozieni | 2 |
| 7 | Cordun | 13 |
| 8 | Doljești | 1 |
| 9 | Dulcești | 10 |
| 10 | Gâdinți | 2 |
| 11 | Gherăești | 2 |
| 12 | Horia | 4 |
| 13 | Icușești | 10 |
| 14 | Ion Creangă | 9 |
| 15 | Moldoveni | 2 |
| 16 | Oniceni | 1 |
| 17 | Pâncești | 7 |
| 18 | Poienari | 3 |
| 19 | Sagna | 2 |
| 20 | Săbăoani | 1 |
| 21 | Stănița | 1 |
| 22 | Tămășeni | 3 |
| 23 | Trifești | 1 |
| 24 | Valea Ursului | 2 |
| 25 | Văleni | 1 |
| 26 | Secuieni | 2 |

Sursa: date furnizate de A.D.I. „ECONEAMȚ”  în procesul de elaborare a documentației de atribuire

2.3 Lista instituțiilor de învățământ

Mediul urban

| Nr. crt. | Unitate școlară | Număr elevi | Adresă |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrul scolar pentru educatie incluziva | 162 | Str. Dumitru Martinas nr. 11 |
| 2 | Colegiul National Roman Voda | 1571 | Str. Mihai Eminescu nr. 4 |
| 3 | Colegiul tehnic Danubiana | 918 | Str. Energiei nr. 9 |
| 4 | Colegiul Tehnic Miron Costin | 720 | Str. Stefan Cel Mare nr. 268 |
| 5 | Colegiul Tehnic Petru Poni | 1386 | Bd Republicii nr. 1-3 |
| 6 | Gradinita Anton Durcovici | 51 | Str Stefan cel Mare nr. 228 |
| 7 | Gradinita cu program prelungit Episcop Melchidesec | 82 | Str. Alexandri cel Bun nr. 4 |
| 8 | Liceul cu program sportiv | 833 | Str Tineretului nr. 24 |
| 9 | Liceul Tehnic Vasile Slav | 920 | Bd Republicii nr. 46 |
| 10 | Liceul Teologic Episcop Melchidesec | 785 | Str. Alexandri cel Bun nr. 2 |
| 11 | Liceul Teologic romano-catolic Sf. Francis de Assisi | 470 | Str Petru Rares nr. 1 |
| 12 | Scoala Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza | 1135 | Str. Cuza Voda nr. 22 |
| 13 | Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu | 703 | Str. Mihai Eminescu nr. 27 |
| 14 | Scoala Gimnaziala Musatinii | 89 | Str. Alexandri cel Bun nr. 4 |
| 15 | Scoala Gimnaziala Vasile Alecsandri | 1418 | Str. CA Rosetti nr. 8 |
| 16 | Scoala Postliceala sanitara Moldova | 138 | Bd Republicii nr. 1-3 |
| 17 | Scoala Primara Margaritare | 86 | Str. Spiru Haret nr. 33 |

Sursa: date furnizate de Unittea Administrativ Teritoriala a municipiului Roman, în procesul de elaborare a documentației de atribuire

Mediul rural

| Nr. crt. | Unitate Administrativ Teritoriala | Nr Unitati școlare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bahna | 4 |
| 2 | Bîra | 2 |
| 3 | Botești | 1 |
| 4 | Boghicea | 5 |
| 5 | Bozieni | 4 |
| 6 | Cordun | 6 |
| 7 | Doljești | 1 |
| 8 | Dulcești | 3 |
| 9 | Gâdinți | 1 |
| 10 | Gherăești | 3 |
| 11 | Horia | 3 |
| 12 | Icușești | 9 |
| 13 | Ion Creangă | 7 |
| 14 | Moldoveni | 2 |
| 15 | Oniceni | 2 |
| 16 | Pâncești | 3 |
| 17 | Poienari | 3 |
| 18 | Sagna | 3 |
| 19 | Săbăoani | 2 |
| 20 | Stănița | 3 |
| 21 | Tămășeni | 2 |
| 22 | Trifești | 4 |
| 23 | Valea Ursului | 9 |
| 24 | Văleni | 2 |
| 25 | Secuieni | 2 |

Sursa: Sursa: date furnizate de Unitatile Administrativ Teritoriala membre ale ADI ECONEAMT, în procesul de elaborare a documentației de atribuire

2.4 Listă piețe din aria de delegare

| Nr. crt. | Denumire UAT | Nr piete/targ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Roman | 5 |
| 2 | Sabaoani | 1 |
| 3 | Moldoveni | 1 |
| 4 | Oniceni | 1 |
| 5 | Cordun | 1 |
| 6 | Boghicea | 1 |
| 7 | Botesti | 1 |
| 8 | Doljesti | 1 |
| 9 | Gheraesti | 1 |
| 10 | Pancesti | 1 |
| 11 | Tamaseni | 1 |

Sursa: date furnizate de unitățile administrativ teritoriale în procesul de elaborare a documentației de atribuire

## ANEXA NR. 3

## LISTA PERSOANELOR JURIDICE CU REGIM SPECIAL

| Nr. crt. | Denumire UAT | Nr persoane juridice |
| --- | --- | --- |
| 1 | Roman | 10 |
| 2 | Bahna | 0 |
| 3 | Bîra | 7 |
| 4 | Botești | 15 |
| 5 | Boghicea | 0 |
| 6 | Bozieni | 14 |
| 7 | Cordun | 33 |
| 8 | Doljești | 0 |
| 9 | Dulcești | 1 |
| 10 | Gâdinți | 9 |
| 11 | Gherăești | 0 |
| 12 | Horia | 5 |
| 13 | Icușești | 0 |
| 14 | Ion Creangă | 3 |
| 15 | Moldoveni | 11 |
| 16 | Oniceni | 31 |
| 17 | Pâncești | 0 |
| 18 | Poienari | 13 |
| 19 | Sagna | 0 |
| 20 | Săbăoani | 2 |
| 21 | Stănița | 0 |
| 22 | Tămășeni | 10 |
| 23 | Trifești | 0 |
| 24 | Valea Ursului | 0 |
| 25 | Văleni | 0 |
| 26 | Secuieni | 7 |

Sursa: date furnizate de unitățile administrativ teritoriale în procesul de elaborare a documentației de atribuire

## ANEXA NR. 4

## ZONE CU ACCES DIFICIL

| Nr. crt. | Denumire UAT | Nr strazi cu acces dificil |
| --- | --- | --- |
| 1 | Roman | 12 |
| 2 | Bahna | 20 |
| 3 | Bîra | 0 |
| 4 | Botești | 6 |
| 5 | Boghicea | 0 |
| 6 | Bozieni | 0 |
| 7 | Cordun | 0 |
| 8 | Doljești | 0 |
| 9 | Dulcești | 3 |
| 10 | Gâdinți | 5 |
| 11 | Gherăești | 6 |
| 12 | Horia | 0 |
| 13 | Icușești | 16 |
| 14 | Ion Creangă | 0 |
| 15 | Moldoveni | 0 |
| 16 | Oniceni | 3 |
| 17 | Pâncești | 0 |
| 18 | Poienari | 13 |
| 19 | Sagna | 30 |
| 20 | Săbăoani | 24 |
| 21 | Stănița | 0 |
| 22 | Tămășeni | 23 |
| 23 | Trifești | 0 |
| 24 | Valea Ursului | 0 |
| 25 | Văleni | 0 |
| 26 | Secuieni | 16 |

Sursa: date furnizate de unitățile administrativ teritoriale în procesul de elaborare a documentației de atribuire

## ANEXA NR. 5

## CANTITĂȚI DE DEȘEURI MENAJERE ȘI SIMILARE COLECTATE

| Nr. crt. | Aria de delegare | Cantități deșeuri colectate (2027) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Menajere | Similare | Piețe | Total |
| 1 | Roman | 19.249 | 6.782 | 45 | 26.077 |
| 2 | Bahna | 451,15 | 86,61 | 0 | 537,76 |
| 3 | Bîra | 217,96 | 41,84 | 0 | 259,80 |
| 4 | Botești | 553,44 | 106,25 | 10 | 669,69 |
| 5 | Boghicea | 362,80 | 69,65 | 8 | 440,44 |
| 6 | Bozieni | 394,10 | 75,66 | 0 | 469,75 |
| 7 | Cordun | 1187,26 | 227,93 | 15 | 1430,19 |
| 8 | Doljești | 815,93 | 156,64 | 6 | 978,57 |
| 9 | Dulcești | 347,15 | 66,64 | 0 | 413,79 |
| 10 | Gâdinți | 340,32 | 65,33 | 0 | 405,65 |
| 11 | Gherăești | 682,91 | 131,10 | 8 | 822,01 |
| 12 | Horia | 1011,56 | 194,19 | 0 | 1205,75 |
| 13 | Icușești | 534,38 | 102,59 | 0 | 636,96 |
| 14 | Ion Creangă | 829,31 | 159,21 | 0 | 988,51 |
| 15 | Moldoveni | 280,56 | 53,86 | 11 | 345,42 |
| 16 | Oniceni | 526,41 | 101,06 | 9 | 636,47 |
| 17 | Pâncești | 142,27 | 27,31 | 12 | 181,59 |
| 18 | Poienari | 145,83 | 28,00 | 0 | 173,83 |
| 19 | Sagna | 728,29 | 139,81 | 0 | 868,11 |
| 20 | Săbăoani | 431,09 | 82,76 | 17 | 530,84 |
| 21 | Stănița | 1510,79 | 290,03 | 0 | 1800,83 |
| 22 | Tămășeni | 274,16 | 52,63 | 9 | 326,79 |
| 23 | Trifești | 989,93 | 190,04 | 0 | 1179,98 |
| 24 | Valea Ursului | 695,43 | 133,50 | 0 | 828,93 |
| 25 | Văleni | 584,03 | 112,12 | 0 | 696,15 |
| 26 | Secuieni | 182,11 | 34,96 | 0 | 217,07 |
| Total mediul urban |  | 19.249 | 6.782 | 45 | 26.077 |
| Total mediul rural |  | 13.048 | 2.454 | 105 | 15.607 |

## ANEXA NR. 6

## FRECVENȚELE DE COLECTARE PENTRU FRACȚIILE DE DEȘEURI MUNICIPALE DIN ARIA DE DELEGARE

7.1	Frecvențele de colectare la punctele de colectare din zona centrală (municipiul Roman) și la persoanele juridice cu regim special - sunt prezentate în cadrul caietului de sarcini la art. 100.

7.2	Frecvențele de colectare deșeuri, mai puțin punctele de colectare din zona centrală și persoane juridice cu regim special (pentru toate UAT din aria de delegare)

| Categorie deșeuri | Frecvență colectare |
| --- | --- |
| Mediul urban – zone de blocuri |  |
| Deșeuri reziduale | 3 ori pe săptămână |
| Deșeuri P/M | 2 ori pe săptămână |
| Deșeuri H/C | 1 dată pe săptămână |
| Deșeuri S | 4 ori pe an |
| Biodeșeuri | 3 ori pe săptămână |
| Mediul urban – zone de case |  |
| Deșeuri reziduale | 1 dată pe săptămână |
| Deșeuri P/M | 1 dată la 2 săptămâni |
| Deșeuri H/C | 1 dată la 2 săptămâni |
| Deșeuri S | 4 ori pe an |
| Deșeuri alimentare și de bucătărie | 1 dată pe săptămână |
| Deșeuri verzi | 1 dată la 2 săptămâni – 9 luni pe an |
| Mediul rural – zone de blocuri |  |
| Deșeuri reziduale | 1 dată pe săptămână |
| Deșeuri P/M | 1 dată la 2 săptămâni |
| Deșeuri H/C | 1 dată la 2 săptămâni |
| Deșeuri S | 4 ori pe an |
| Biodeșeuri | 1 dată pe săptămână |
| Mediul rural – zone de case |  |
| Deșeuri reziduale | 1 dată pe săptămână |
| Deșeuri P/M | 1 dată la 2 săptămâni |
| Deșeuri H/C | 1 dată la 2 săptămâni |
| Deșeuri S | 4 ori pe an |
| Deșeuri alimentare și de bucătărie | 1 dată pe săptămână |
| Deșeuri verzi | 1 dată pe săptămână – 9 luni pe an |

## ANEXA NR. 7

## PUNCTE DE COLECTARE ZONA 2 NEAMȚ

A. Puncte de colectare existente

| Nr. crt | LOCALITATEA | Nr. Puncte de colectare pentru deșeuri reziduale și reciclabile | Nr. Insule ecologice cu 5 fractii | Nr. Puncte de colectare cu 1 container pentru textile |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roman | 20 | 70 | 6 |
| 2 | Bahna | 2 |  |  |
| 3 | Bîra | 4 |  |  |
| 4 | Botești | 0 |  |  |
| 5 | Boghicea | 0 |  |  |
| 6 | Bozieni | 4 |  |  |
| 7 | Cordun | 0 |  |  |
| 8 | Doljești | 0 |  |  |
| 9 | Dulcești | 4 |  |  |
| 10 | Gâdinți | 0 |  |  |
| 11 | Gherăești | 4 |  |  |
| 12 | Horia | 0 |  |  |
| 13 | Icușești | 3 |  |  |
| 14 | Ion Creangă | 2 |  |  |
| 15 | Moldoveni | 5 |  |  |
| 16 | Oniceni | 2 |  |  |
| 17 | Pâncești | 0 |  |  |
| 18 | Poienari | 0 |  |  |
| 19 | Sagna | 2 |  |  |
| 20 | Săbăoani | 7 |  |  |
| 21 | Stănița | 0 |  |  |
| 22 | Tămășeni | 0 |  |  |
| 23 | Trifești | 0 |  |  |
| 24 | Valea Ursului | 1 |  |  |
| 25 | Văleni |  |  |  |
| 26 | Secuieni | 4 |  |  |

Sursa: date furnizate de unitățile administrativ teritoriale în procesul de elaborare a documentației de atribuire

Containerele existente au un grad ridicat de uzură. Vor fi selectati recipienti in stare buna care vor fi reutilizati pentru deseurile din sticla, textile, biodeseuri, etc.

B. Puncte de colectare ce trebuie înființate de către Operator

Operatorul trebuie să asigure înființarea a minimum 50 puncte de colectare a deșeurilor textile, din care 6 pentru mediul urban, respectiv 50 pentru mediul rural. Punctele de colectare vor fi dotate cu câte un container metalic de 1-2 mc, cu capac securizat.

Identificarea amplasamentelor pentru punctele de colectare a deșeurilor textile se va realiza în perioada de mobilizare, de către Operator împreună cu reprezentanții UAT și A.D.I. „ECONEAMȚ”.

## ANEXA NR. 8

## BUNURILE PUSE LA DISPOZIȚIA OPERATORULUI

În tabelele de mai jos sunt prezentate echipamentele de tratare a deșeurilor puse la dispoziția viitorului Operator de către Delegatar.

În ceea ce privește activitatea de colectare, Delegatarul pune la dispoziție numai amplasamentele punctelor de colectare, echipamentele necesare fiind asigurate în integralitate de către viitorul Operator.

9.1	Bunuri Stația de transfer si sortare Cordun

| Descriere | Stadiul |
| --- | --- |
| Împrejmuire din stâlpi metalici și panouri de gard bordurat și zincat | În condiții relativ bune, necesită reparații punctuale |
| Suprafețe betonate/platforme carosabile | În bune condiții – nu necesită investiții |
| Porți de acces – 1 buc | În bune condiții, necesita refacerea instalatiei electrice de inchidere automata, prin telecomanda |
| Pod basculă pentru vehicule rutiere Capacitate 60 t, cu intervale de măsurare max. 20 kg, terminal de cântărire extern, sistem computerizat de control al traficului cu semafoare, cititor carduri, sistem comunicare, terminal auto- cântărire RFID, sistem PC | Funcțional |
| Cabină recepție Construcție metalică cu pereți de tip sandwich compusă din 3 încăperi (birou, vestiar, grup sanitar), cu utilități asigurate | În bune condiții – nu necesită investiții |
| Clădire administrativă Clădire parter, cu utilități asigurate, | În bune condiții – nu necesită investiții |
| Garaj și atelier mecanic Structură metalică | În bune condiții – nu necesită investiții |
| Hală sortare Structură metalică | În bune condiții – nu necesită investiții |
| Platforme tehnologice Platformă betonată pentru descărcarea autogunoierelor Platformă betonată pentru manevra autovehiculelor de transport Spațiu de depozitare sticlă | În bune condiții – nu necesită investiții. Platforma de descarcare a autogunoierelor va fi modernizata fara a afecta activitatea de transfer, prin infiintarea etapizata a 4 puncte de descarcare gravitationala si dezafectarea si conservarea instalatiilor de compactare existente. |
| Sistem alimentare apă și canalizare Rețeaua publică de alimentare cu apă a comunei Cordun Rețea colectare ape uzate, stații pompare ape uzate si ape pluviale, separator de ulei și hidrocarburi. | Sistemul este funcțional, cu exceptia sistemului de evacuare a apelor uzate, coloana de canalizare din exteriorul statiei este strangulata/infundata in zona sensului giratoriu de la E85. |
| Instalație electrică Racord la sistemul național de distribuție a energiei electrice | Instalația este funcțională |
| Instalație iluminat | Instalația este funcțională |
| Sistem rutier Drumuri de incintă, parcări, platforme betonate adiacente construcțiilor, spații verzi | Sistemul este funcțional |

Echipamente si utilaje

| Descriere | Stadiul |
| --- | --- |
| Încărcător frontal Cukurova 940 Putere 129 kW | În stare de funcționare, însă prezintă uzura cauzată de cei 8 ani de utilizare în cadrul contractului existent |
| Încărcător frontal KRAMER 750 T Putere 45 kW | În stare de funcționare, însă prezintă uzura cauzată de cei 8 ani de utilizare în cadrul contractului existent |
| Motostivuitor rotativ – MAXIMAL 2.0 T – 2 buc. Putere 45 kW | În stare de funcționare, însă prezintă uzura cauzată de cei 8 ani de utilizare în cadrul contractului existent |
| Autocamion transport containere MAN TGS 26.320 6x4 BB – 6 buc | În stare de funcționare, însă prezintă uzura cauzată de cei 8 ani de utilizare în cadrul contractului existent |
| Containere metalice Abroll 30 mc – 18 buc Cu sistem de prindere la presa staționară și deschidere pentru sistemul de prindere, având dimensiunile interioare de 6.000×2.450×2.150 mm | În stare de funcționare, însă prezintă uzura majora cauzată de cei 8 ani de utilizare în cadrul contractului existent |
| Presă staționară – 2 buc Capacitate min 90 t/zi, volum camera compactoare – 3,7 mc | Nefunctionale/Inutilizabile |
| Presă pentru balotat – 2 buc Producție baloți – PET, carton, hârtie, folie, metal Forta de impingere 50 t Lățime gură alimentare 900 mm Putere motor 22 kW Greutate medie balot – 300-600 kg cu o densitate de 0,35 t/mc Secțiune balot - 800×900 mm Lungime balot – reglabilă – 1.100-2.400 mm Productivitate 5 t/h (4-9 baloți/oră) | În stare de funcționare, însă prezintă uzura cauzată de cei 8 ani de utilizare în cadrul contractului existent |
| Instalație sortare cu două linii de sortare, dotată cu: Bandă transportoare orizontală pentru recepție deșeuri cu lung. - 5 m, lăț. - 1 m, Viteză reglabilă - 0,1 - 1 m/s; Banda transportoare înclinată cu racleți, pentru alimentare zonă deșeuri, pentru fiecare linie de sortare cu lung. – 10,6 m, lăț. – 1,2 m, viteză reglabila - 0,1 - 0,6 m/s, Bandă transportoare orizontală pentru alimentare zonă sortare deșeuri, pentru fiecare linie de sortare cu lung – 17 m, lăț. – 1 m, viteză reglabilă - 0,1 - 1,0 m/s, Cabină de sortare deșeuri este un container termoizolat cu dimensiunea de 12.000×4.340×2.591mm, 12 posturi de lucru, separator magnetic – 2 buc – sistem de magneți staționarii montat deasupra benzii de sortare, pe o structură rigidă cu lung. 2,5 m, lăț. – 1,2 m, distanța față de banda de sortare – 0,3 m, putere motor acționare - 2,2 kw, Banda transportoare înclinată cu racleți pentru alimentare presă balotare cu lung. – 6,5 m, lăț. – 1 m, viteză reglabilă – 0,1 - 0,6 m/s | În stare de funcționare, însă prezintă uzura cauzată de cei 8 ani de utilizare în cadrul contractului existent |
| Linie orizontală de compactare – 2 buc buncăr de alimentare stație de schimb - sistem de translatare 3 containere compus din: cale de rulare, cărucior (5.500×2.450/2250×400 mm) și sistem de antrenare hidraulic/electro-mecanic | În stare de funcționare, însă prezintă uzura cauzată de cei 8 ani de utilizare în cadrul contractului existent. Se propune conservarea. Nefunctionale/inutilizabile |

## ANEXA NR. 9

## INFRASTRUCTURA ASIGURATĂ DE OPERATOR

10.1	Activitatea de colectare și transport a deșeurilor

| Activitatea de salubrizare | Echipament/utilaj | Tip echipament/utilaj | Capacitate | Număr min. unități necesare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Colectarea şi transportul deşeurilor reziduale menajere |  | Saci negri - U case | 80 | 143.416 |
|  |  | Saci negri - R case | 80 | 2.538.796 |
|  | Mașini pentru colectarea şi transportul deșeurilor reziduale menajere | Autocompactor | volumul cuprins între 9 mc si 24 mc | 1 |
| Colectarea şi transportul biodeșeurilor menajere, inclusiv deșeuri verzi | Recipiente pentru colectarea biodeșeurilor menajere | Containere maro - U blocuri | 1100 | Redistribuire din containerele existente cu colantare |
|  |  | Containere maro - R blocuri | 1100 |  |
|  |  | Saci maro - U case | 60 | 143.416 |
|  |  | Saci maro - R case | 60 | 2.538.796 |
|  | Recipiente pentru colectare deșeurilor verzi | Saci maro EN 13432 - U case | 120 | 53.781 |
|  |  | Saci maro EN 13432 - R case | 120 | 952.053 |
|  | Mașini pentru colectarea şi transportul biodeșeurilor menajere | Autocompactor colectare biodeșeuri | volumul cuprins între 9 mc si 24 mc | 1 |
|  |  | Autocompactor colectare deșeuri verzi | volumul cuprins între 9 mc si 24 mc | 1 |
|  |  | Saci galbeni (P/M) - U case (necesar anual) | 120 | 143.416 |
|  |  | Saci galbeni (P/M) - R case (necesar anual) | 120 | 1.269.398 |
|  |  | Saci albaștri (H/C) - U case (necesar anual) | 120 | 71.708 |
|  |  | Saci albaștri (H/C) - R case (necesar anual) | 120 | 1.269.398 |
|  |  | Containere verzi (S) - U blocuri | 1100 | Redistribuire din containerele existente cu colantare |
|  |  | Containere verzi (S) - R blocuri | 1100 |  |
|  |  | Containere verzi (S) - U case | 1100 |  |
|  |  | Containere verzi (S) - R case | 1100 |  |
|  | Mașini pentru colectarea şi transportul deşeurilor reciclabile menajere | Autocompactor | volumul cuprins între 9 mc si 24 mc | 1 |
| Colectarea şi transportul deşeurilor similare, inclusiv deșeurile din piețe și deșeurile de la evenimente | Recipiente pentru colectarea deşeurilor reziduale similare | Containere și pubele negre | diferite dimensiuni | - |
|  | Recipiente pentru colectarea deşeurilor reciclabile similare | Containere și pubele galbene, albastre, verzi | diferite dimensiuni | - |
|  | Recipiente pentru colectarea biodeșeurilor similare | Containere și pubele maro | diferite dimensiuni | - |
|  | Mașini pentru colectarea si transportul deşeurilor similare reziduale | Autocompactor | volumul cuprins între 9 mc si 24 mc | 1 |
|  | Mașini pentru colectarea si transportul deşeurilor similare reciclabile | Autocompactor | volumul cuprins între 9 mc si 24 mc | 1 |
|  | Mașini pentru colectarea si transportul biodeşeurilor similare | Autocompactor | volumul cuprins între 9 mc si 24 mc | 1 |
| Colectarea și transportul deșeurilor textile menajere | Recipiente pentru colectarea deșeurilor textile menajere | Containere metalice | 1-2 mc | 50 |
|  | Mașină pentru colectarea deșeurilor textile menajere | Autoutilitara camionetă sau similar |  | 1 |
| Colectarea şi transportul deşeurilor periculoase din deşeurile menajere | Recipiente pentru colectarea deșeurilor periculoase din deseuri menajere | Containere metalice | - | 10 |
|  | Mașină pentru colectarea deşeurilor periculoase | Autoutilitara carosata cu închidere etanșă şi recipiente de diferite dimensiuni specializate pentru deşeuri menajere periculoase | - | 1 |
| Colectarea şi transportul deşeurilor voluminoase | Recipiente pentru colectarea deşeurilor voluminoase | Containere metalice | 7 - 10 mc | 8 |
|  | Mașină pentru colectarea deşeurilor voluminoase | Camion auto container cu braț macara, echipat cu graifer |  | 1 |
| Spălarea recipientelor | Echipament mobil spălare recipiente colectare deşeuri (pentru toate categoriile de recipiente) | Utilaj specializat pentru spălarea recipientelor pentru colectarea deșeurilor reziduale, reciclabile și biodeșeuri |  | 1 |
| Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi /sau exterioară a acestora | Echipamente pentru colectarea DCD | Saci din material rezistent (necesar anual) | Minim 60 l | 250 |
|  |  | Containere metalice | 3 - 10 mc | 10 |
|  | Mașină pentru colectarea DCD | Mașină tip platforma acționată hidraulic (aceiași mașină utilizata pentru colectarea deşeurilor voluminoase) | - | 1 |
| Amenajare bază de lucru | Container stocare deșeuri periculoase |  |  | 5 |
|  | Container colectare DCD | Container abroll deschis | 7-10 mc | 5 |

Operatorul trebuie să asigure, ca cerință minimă, echipamentele din tabelul de mai sus. Conform prevederilor art. 30 alin. (2) ale Legii nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „în cazul utilizatorilor noncasnici, operatorul are obligația să asigure, contra cost, recipientele, precum și, după caz, sacii necesari pentru colectarea separată a deșeurilor similare, dacă acestea nu sunt achiziționate de către utilizatori”. Pe cale de consecință, nu este solicitat un număr minim de recipiente pentru colectarea deșeurilor similare.

Alegerea schemei de mașini (numărul și volumul echipamentelor utilizate) este lăsată la dispoziția Operatorului, care trebuie să ia în considerare atât cantitățile estimate și frecvența de colectare solicitată, cât și condițiile de trafic și acces din aria de delegare (a se vedea zonele cu acces dificil prezentate în ANEXA NR. 4), astfel încât să asigure îndeplinirea cerințelor solicitate prin documentația de atribuire (inclusiv îndeplinirea indicatorilor de performanță).

Numărul minim de autogunoiere menționat pentru fiecare categorie de deșeuri are caracter orientativ. Autoritatea contractantă solicită respectarea numărului minim total de autogunoiere, indiferent de distribuția acestora pe categorii de deșeuri, cu condiția asigurării colectării tuturor categoriilor prevăzute, în condițiile prevăzute în caietul de sarcini. Pot fi utilizate doar vehicule al căror nivel de noxe maxim admis să fie EURO 6.

9.2	Activitatea de transfer a deșeurilor colectate separat

Proprietarul investiției, Consiliul Județean Neamț, are în pregătire proiectul „Investiţii complementare sistemului de management integrat al deșeurilor în judeţul Neamț”, finanțat prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021 – 2027.

Se propune modificarea tehnologiei de transfer actuale, cu compactare, in tehnologia de transfer fara compactare – gravitational. Aceasta presupune modernizarea rampei de descarcare a autogunoierelor cu 4 posturi de descarcare gravitational in containere de 40 mc (2 posturi pentru deseuri reziduale, 1 post pentru biodeseuri verzi si 1 post pentru biodeseuri din cantine si restaurante)

Instalatia actuala de transfer trebuie conservata pe amplasament statie de transfer-sortare Cordun.

9.3	Activitatea de sortare a deșeurilor reciclabile colectate separat

Proprietarul investiției, Consiliul Județean Neamț, are în pregătire proiectul „Investiţii complementare sistemului de management integrat al deșeurilor în judeţul Neamț”, finanțat prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021 – 2027. Dat fiind că proiectul prevede închiderea stației de sortare și utilizarea terenului aferent pentru extinderea stației de transfer, nu se prevede un necesar de investițiile.

9.4	Programul de Investiții

Dintre investițiile minime pe care operatorul trebuie să le execute, menționate la secțiunile anterioare, următoarele fac parte din Programul de Investiții (care cuprinde investițiile ce vor constitui bunuri de retur și care, în consecință, la încetarea contractului de delegare a gestiunii, vor reveni Delegatarului, de plin drept, gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini sau obligații):

## ANEXA NR. 10

## MANUALE DE OPERARE ALE INSTALAȚIILOR DE TRATARE, AVIZE/AUTORIZAȚII

Stație de sortare și Stație de transfer Cordun

Extras CF nr. topografic

Plan de situație stație de transfer

Plan de situație stație de sortare

Manual de operare stație sortare și transfer

Autorizație de mediu nr.

Autorizație de gospodărirea apelor nr.

PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ                                    Contrasemneaza  ptr. Legalitate

CONSILIER   LOCAL                                             SECRETAR GENERAL UAT

Bogdan – Vasile  HUCI                                                     Mihaela   NITA

Mai puțin deșeurile textile, deșeurile voluminoase, deșeurile periculoase și deșeurile abandonate, care sunt tratate separat.

Mai puțin deșeurile voluminoase, deșeurile periculoase și deșeurile abandonate care sunt tratate separat.

Mai puțin deșeurile textile, deșeurile voluminoase, deșeurile periculoase și deșeurile abandonate, care sunt tratate separat.

Populație rezidentă, estimare pentru anul 2027

Date UAT memebre ADI ECONEAMT din zona 2 Neamț, valabile la mai 2026

date transmise de ADI/UAT în procesul de elaborare a DA

Conform prevederilor art. 75 alin. (2) Ordin ANRSC 98/2025, persoanele juridice cu regim special sunt persoanele juridice de tip unități de alimentație publică, restaurante, hoteluri, piețe, unități sanitare cu paturi, creșe și cantine ale unităților de învățământ